任务书

总体设计思路：

首先选定低功耗高性能的AT89C51芯片作为本电路的控制芯片，定义各个元器件的引脚，预设东西方向为主干道，南北方向为次干道。东西方向通行时间为60秒，南北方向为30秒。计算出每次同时归0之后时间的新值，利用数码管查询段码的原理，让数码管在开关关闭和开启时分别显示不同的内容，在开关闭合时重新初始化LED灯的状态，使主次干道的红灯全亮。

硬件逻辑总框图：

外部供电

AT89C51单片机

复位电路

外部时钟电路

按键控制

数码管显示

红灯、绿灯、黄灯状态改变

软件设计思想：

主控芯片首先初始化定时器和两干道LED灯状态，初始东西干道绿灯亮，南北方向红灯亮，主次干道赋初值分别60和63，默认主干道先通行。在while循环里面判断开关是否闭合，开关未闭合时数码管显示数值，没秒钟数值减1，根据数值的变化LED灯的状态也随之变化；当开关闭合时，停止计数，所有数码管查询段码显示FF，主次干道的红灯全亮，表示有救援车辆通过，以此循环。