任务书

总体设计思路：

为让通行顺畅，模拟真实情况。设计了两主次通道（见仿真图），使用4个LED数码管显示红绿灯时间，设定东西干道为主干道，南北干道为次干道，时钟电路使用11.0592M晶振，利用中断计时的方法，特点是误差小。每秒钟数码管上的数字减一，为0时主次干道再次赋初值，以此循环。

硬件逻辑总框图：

AT89C52单片机

时钟电路

按键控制

控制红灯、绿灯、黄灯

外部供电电路

数码管显示

软件设计思想:

程序运行初始化时进行初始化定时器，判断开关是否闭合，开关未闭合时将主干道和次干道赋初始值60和63，默认主干道（东西方向）通行，通过计时每秒主次干道的减一，都为0时重新赋初值33和30，让次干道通行，以此循环；当开关闭合时利用数码管段码使得数码管显示FF，主次干道的红灯全亮。