任务书

总体设计思路：

主干道通行时间比次干道多30秒，设定初始值分别为63秒,60秒；当次干道通行的时候初值分别为33秒,30秒。设定向上为正北方向，设定东西方向为主干道，南北为次干道（见仿真图），当开关未闭合时每秒数码管上面的数字减一，利用单片机内部定时器0进行计数，赋初值50ms,20个计数周期为一秒。开关闭合时利用查询段码的方法使数码显示FF，并让四个红灯亮起。开关断开后主干道通行，正常计数。

硬件逻辑总框图：

供电电路

AT89C52

按键控制

4个数码管显示

LED灯亮暗

软件流程图：

两干道红灯全亮

Y

N

开始

定时器计时，每秒减一

数码管显示FF

初始化，两个干道时间赋初值

判断紧急开关是否闭合

初始化

红灯绿灯黄灯正常工作