2019年电协培训软件组第四次任务书

基于51单片机的万年历设计

任务期限 6/24--7/6

基本部分：

- 时间显示：

通过单片机内部定时器或DS1302时钟芯片实现年月日时分秒的时钟显示，两种时间计算方式任选。（内部定时器部分独立完成，DS1302可利用例程，用12864显示）

- 时间计算：

可通过当前时间得知当前星期数（7天一个循环），自带闰年自动补偿（365/366）功能。

- 按键调时：

可通过按键调节任意时间，红外遥控双重调时。

- 串口调试：

串口每三秒钟向电脑发送实时时间，且可通过串口发送数据修改时间。

- 闹钟功能：

可设置当天任意时间闹钟提醒。（蜂鸣器提醒）

发挥部分:

- 12864液晶界面显示：

具有菜单功能，显示控制多元化。（有多个界面，查看和修改时间方便，如时间修改有光标）

- 时间可存储：

使用AT24C02数据存储，IIC通信协议。（实时储存时间，闹钟时间也要储存）

- 闹钟时间管理日程化：

可随意设定闹钟提醒日期，多闹钟设置。（如设置每个星期五和星期六6点闹铃）

- 全局变量的使用：

全局变量尽量少用，超过6个全局变量此项扣分。（结构体只算一个全局变量，c文件内部static变量只算半个）

- 程序风格：

程序模块化，命名规范，代码整洁，注释全。（注释要易懂简洁，函数和变量命名不要出现拼音）

任务要求：

- 认真解读任务要求，独立、认真思考；

- 程序必须模块化，严格使用内部编程规范；

3.严禁抄袭，在该阶段任务未完成之前不得进行下阶段任务；

4. 独立思考，先通过网络途径解决问题，无法解决的再向学长请教。注意培养程序员个人心理素质，独立思考问题的头脑。

2019.6.24

2019.6.24