#include <reg51.h>

#include <intrins.h>

#include <stdlib.h>

sbit DG1 = P0^0; //二位数码管第一位选择脚

sbit DG2 = P0^1; //二位数码管第二位选择脚

sbit DG3 = P0^3;

//P2端口 数码管段选

//P1端口 八位选手抢答

sbit start_qd_pin = P3^7;//开始抢答按钮连接管脚

sbit end_qd_pin = P3^5;		//结束抢答按钮连接管脚

sbit start_srand_qd_pin = P3^4;//开始随机抽取选手按钮连接管脚

sbit end_srand_qd_pin = P3^6;//结束随机抽取选手按钮连接管脚

sbit beep=P3^3;//蜂鸣器连接管脚

unsigned char weixuan[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};//数码管段码：0123456789

unsigned char qd_num=0;	//抢答选手号

unsigned char qd_time=0;	//抢答倒计时间

unsigned char timeout_num=0;	//定时器产生中断次数

unsigned char work_status = 0;	//工作状态，下面几个为工作状态定义的宏

#define START_QD_STATUS 0

#define WAIT_QD_STATUS 1

#define ACK_QD_STATUS 2

#define ACK_SRAND_QD_STATUS 3

/*------延时2ms函数------*/

void delay2ms(void)   //误差 0us

{

unsigned char a,b;

for(b=4;b>0;b--)

for(a=248;a>0;a--);

_nop_();  //if Keil,require use intrins.h

}

/*------延时50ms函数，参数num为延时多少个50ms------*/

void delay50ms(unsigned int num)   //误差 0us

{

unsigned char a,b;

unsigned char i=0;

for(i=0; i<num; i++)

{

for(b=173;b>0;b--)

for(a=143;a>0;a--);

}

}

/*---初始化定时器0---*/

void InitTimer0(void)//50ms

{

TMOD = 0x01;//定时器工作模式1

TH0 = 0x3C;	//定时器装值高8位

TL0 = 0x0B0;//定时器装值低8位

EA = 1;		//使能总中断

ET0 = 1;	//使能定时器0中断

TR0 = 1;	//启动定时器

}

/*------关闭定时器0------*/

void end_Timer0(void)

{

ET0 = 0;//关闭定时器0中断

TR0 = 0;//停止定时器0

}

/*----初始化函数-----*/

void init(void)

{

DG1 = 0;

DG2 = 0;

DG3 = 0;

beep = 0;//上电时由于该脚为高，而为高时蜂鸣器会叫，故初始化为低

}

/*----------等待开始抢答状态

该状态下一直等待主席台按下开始抢答按钮或随机抢答按钮，再进入相应的工作状态！

这种状态机的编程方式是当前单片机开发者的主流思想。

---------*/

void start_qd_status(void)

{

if(start_qd_pin == 0)//检测到开始抢答按钮按下

{

work_status = WAIT_QD_STATUS;//工作状态设置为等待答题状态

qd_num = 0;			//回答选手号为0，等待选手按下

qd_time = 20;		//20s抢答时间

timeout_num=0;		//中断次数清0

InitTimer0();		//开启定时器0

}

if(start_srand_qd_pin == 0)//检测到随机抽取选手答题按钮按下

{

work_status = ACK_SRAND_QD_STATUS;//工作状态设置为随机选手回答状态

srand(TL0%100);				//产生随机数种子，srand和rand函数有兴趣可以百度一下单片机产生随机数方法！

qd_num = (rand()%9);//0-8， 产生随机数

if(qd_num == 0)			//防止产生随机数0

qd_num = (rand()%9);	//再次产生随机数

qd_time = 30;				//30s答题时间

timeout_num=0;				//中断次数清0

InitTimer0();				//开始定时器0

}

}

/*-------开始按钮按下后，等待选手抢答状态函数------*/

void wait_qd_status(void)

{

unsigned char i = 0;

if(qd_time == 0)//无人抢答，抢答时间已到

{

end_Timer0();//停止定时器0

//蜂鸣器给出无人抢答警报

beep = 1;	//蜂鸣器响

delay50ms(40);

beep = 0;

work_status = START_QD_STATUS;//无人抢答后恢复原始状态，设置工作状态为开始抢答状态

}

if(end_qd_pin == 0)//检测到结束按键

{

end_Timer0();//停止定时器0

qd_num = 0;//回答选手号为0

qd_time = 0;//抢答时间清0

work_status = START_QD_STATUS;//工作状态置开始抢答状态

}

switch(P1)//检测哪位选手按下抢答按钮

{

case 0xfe://1号

qd_num = 1;//回答选手号为1

qd_time = 30;

timeout_num=0;

InitTimer0();

work_status = ACK_QD_STATUS;

break;

case 0xfd://2号

qd_num = 2;//回答选手号为2

qd_time = 30;

timeout_num=0;

InitTimer0();

work_status = ACK_QD_STATUS;

break;

case 0xfb://3号

qd_num = 3;//回答选手号为3

qd_time = 30;

timeout_num=0;

InitTimer0();

work_status = ACK_QD_STATUS;

break;

case 0xf7://4号

qd_num = 4;//回答选手号为4

qd_time = 30;

timeout_num=0;

InitTimer0();

work_status = ACK_QD_STATUS;

break;

case 0xef://5号

qd_num = 5;//回答选手号为5

qd_time = 30;

timeout_num=0;

InitTimer0();

work_status = ACK_QD_STATUS;

break;

case 0xdf://6号

qd_num = 6;//回答选手号为6

qd_time = 30;

timeout_num=0;

InitTimer0();

work_status = ACK_QD_STATUS;

break;

case 0xbf://7号

qd_num = 7;//回答选手号为7

qd_time = 30;

timeout_num=0;

InitTimer0();

work_status = ACK_QD_STATUS;

break;

case 0x7f://8号

qd_num = 8;//回答选手号为8

qd_time = 30;

timeout_num=0;

InitTimer0();

work_status = ACK_QD_STATUS;

break;

default:

break;

}

}

/*------选手回答问题状态------*/

void ack_qd_status()

{

unsigned char i = 0;

if(qd_time == 0)//答题超时

{

end_Timer0();//结束定时器0

qd_num = 0;

qd_time = 0;

for(i=0;i<3;i++)//选手回答问题超时警报

{

beep = 1;

delay50ms(5);

beep = 0;

delay50ms(5);

}

work_status = START_QD_STATUS;//设置工作状态为开始抢答状态

}

if(end_qd_pin == 0)//结束按键按下

{

end_Timer0();//结束定时器0

qd_num = 0;

qd_time = 0;

work_status = START_QD_STATUS;//设置工作状态为开始抢答状态

}

}

/*-------随机选手回答状态-------*/

void ack_srand_status()

{

unsigned char i = 0;

if(qd_time == 0)//答题超时

{

end_Timer0();//结束定时器0

qd_num = 0;

qd_time = 0;

for(i=0;i<3;i++)//随机选手回答问题超时警报

{

beep = 1;

delay50ms(5);

beep = 0;

delay50ms(5);

}

work_status = START_QD_STATUS;

}

if(end_srand_qd_pin == 0)//结束按键

{

end_Timer0();//结束定时器0

qd_num = 0;	//选手号清0

qd_time = 0;//时间清0

work_status = START_QD_STATUS;//设置工作状态为开始抢答状态

}

}

/*-----数码管显示函数

二位数码管显示倒计时时间

一位数码管显示抢答选手号------*/

void display(unsigned char qd_time, unsigned char qd_num)

{

P2 = weixuan[qd_time/10];//显示时间十位

DG1 = 1;		//打开第一位数码管位选

delay2ms();

DG1 = 0;

P2 = weixuan[qd_time%10];//显示时间个位

DG2 = 1;		//打开第二位数码管位选

delay2ms();

DG2 = 0;

P2 = weixuan[qd_num%10];//显示选手号

DG3 = 1;		//打开第三位数码管位选

delay2ms();

DG3 = 0;

}

/*-------主函数-----*/

void main()

{

init();//初始化

while(1)

{

switch(work_status)//工作状态判断

{

case START_QD_STATUS://开始抢答状态

start_qd_status();

break;

case WAIT_QD_STATUS://等待选手抢答状态

wait_qd_status();

break;

case ACK_QD_STATUS://选手回答状态

ack_qd_status();

break;

case ACK_SRAND_QD_STATUS://随机选手回答状态

ack_srand_status();

break;

default:

break;

}

display(qd_time, qd_num);//数码管显示

}

}

/*定时器0中断处理函数*/

void Timer0Interrupt(void) interrupt 1

{

timeout_num++;

TH0 = 0x3C;

TL0 = 0x0B0;

if(timeout_num==20)

{

timeout_num=0;

qd_time--;

}

}