电子器件采购平台：www.1ic.net.cn ＩＣ资料查询网站： www.tai-yan.com 电子工程技术论坛：www.tai-yan.com/bbs

A/D 转换芯片 ADC0832 的应用

作者：杜洋

2005 年 10 月 11 日

ADC0832 是美国国家半导体公司生产的一种 8 位分辨率、双通道 A/D 转换

芯片。由于它体积小，兼容性强，性价比高而深受单片机爱好者及企业欢迎，

其目前已经有很高的普及率。学习并使用 ADC0832 可是使我们了解 A/D 转换器

的原理，有助于我们单片机技术水平的提高。

ADC0832 具有以下特点：

·

·

·

·

·

·

·

·

8 位分辨率；

双通道 A/D 转换；

输入输出电平与 TTL/CMOS 相兼容；

5V 电源供电时输入电压在 0~5V 之间；

工作频率为 250KHZ，转换时间为 32μS；

一般功耗仅为 15mW；

8P、14P—DIP（双列直插）、PICC 多种封装；

商用级芯片温宽为0°C to +70°C，工业级芯片温宽为−40°C to +85°C；

芯片顶视图：（图1、图2）

图 1                 图 2

电子器件采购平台：www.1ic.net.cn ＩＣ资料查询网站： www.tai-yan.com 电子工程技术论坛：www.tai-yan.com/bbs

第 1 页

电子器件采购平台：www.1ic.net.cn ＩＣ资料查询网站： www.tai-yan.com 电子工程技术论坛：www.tai-yan.com/bbs

芯片接口说明：

·

·

·

·

·

·

·

·

CS_

CH0

CH1

GND

DI

DO

CLK

Vcc/REF

片选使能，低电平芯片使能。

模拟输入通道 0，或作为 IN+/-使用。

模拟输入通道 1，或作为 IN+/-使用。

芯片参考 0 电位（地）。

数据信号输入，选择通道控制。

数据信号输出，转换数据输出。

芯片时钟输入。

电源输入及参考电压输入（复用）。

ADC0832 与单片机的接口电路：

图 3

电子器件采购平台：www.1ic.net.cn ＩＣ资料查询网站： www.tai-yan.com 电子工程技术论坛：www.tai-yan.com/bbs

第 2 页

电子器件采购平台：www.1ic.net.cn ＩＣ资料查询网站： www.tai-yan.com 电子工程技术论坛：www.tai-yan.com/bbs

ADC0832 为 8 位分辨率 A/D 转换芯片，其最高分辨可达 256 级，可以适应

一般的模拟量转换要求。其内部电源输入与参考电压的复用，使得芯片的模拟

电压输入在 0~5V 之间。芯片转换时间仅为 32μS，据有双数据输出可作为数据

校验，以减少数据误差，转换速度快且稳定性能强。独立的芯片使能输入，使

多器件挂接和处理器控制变的更加方便。通过 DI 数据输入端，可以轻易的实现

通道功能的选择。

单片机对 ADC0832 的控制原理：

正常情况下 ADC0832 与单片机的接口应为 4 条数据线，分别是 CS、CLK、

DO、DI。但由于 DO 端与 DI 端在通信时并未同时有效并与单片机的接口是双

向的，所以电路设计时可以将 DO 和 DI 并联在一根数据线上使用。（见图 3）

当 ADC0832 未工作时其 CS 输入端应为高电平，此时芯片禁用，CLK 和

DO/DI 的电平可任意。当要进行 A/D 转换时，须先将 CS 使能端置于低电平并

且保持低电平直到转换完全结束。此时芯片开始转换工作，同时由处理器向芯

片时钟输入端 CLK 输入时钟脉冲，DO/DI 端则使用 DI 端输入通道功能选择的

数据信号。在第 1 个时钟脉冲的下沉之前 DI 端必须是高电平，表示启始信号。

在第 2、3 个脉冲下沉之前 DI 端应输入 2 位数据用于选择通道功能，其功能项

见表 1。

表 1

电子器件采购平台：www.1ic.net.cn ＩＣ资料查询网站： www.tai-yan.com 电子工程技术论坛：www.tai-yan.com/bbs

第 3 页

电子器件采购平台：www.1ic.net.cn ＩＣ资料查询网站： www.tai-yan.com 电子工程技术论坛：www.tai-yan.com/bbs

如表 1 所示，当此 2 位数据为“1”、“0”时，只对 CH0 进行单通道转换。

当 2 位数据为“1”、“1”时，只对 CH1 进行单通道转换。当 2 位数据为“0”、

“0”时，将 CH0 作为正输入端 IN+，CH1 作为负输入端 IN-进行输入。当 2 位

数据为“0”、“1”时，将 CH0 作为负输入端 IN-，CH1 作为正输入端 IN+进行

输入。

到第 3 个脉冲的下沉之后 DI 端的输入电平就失去输入作用，此后 DO/DI

端则开始利用数据输出 DO 进行转换数据的读取。从第 4 个脉冲下沉开始由 DO

端输出转换数据最高位 DATA7，随后每一个脉冲下沉 DO 端输出下一位数据。

直到第 11 个脉冲时发出最低位数据 DATA0，一个字节的数据输出完成。也正是

从此位开始输出下一个相反字节的数据，即从第 11 个字节的下沉输出 DATD0。

随后输出 8 位数据，到第 19 个脉冲时数据输出完成，也标志着一次 A/D 转换的

结束。最后将 CS 置高电平禁用芯片，直接将转换后的数据进行处理就可以了。

更详细的时序说明请见表 2。

表 2

电子器件采购平台：www.1ic.net.cn ＩＣ资料查询网站： www.tai-yan.com 电子工程技术论坛：www.tai-yan.com/bbs

第 4 页

电子器件采购平台：www.1ic.net.cn ＩＣ资料查询网站： www.tai-yan.com 电子工程技术论坛：www.tai-yan.com/bbs

作为单通道模拟信号输入时 ADC0832 的输入电压是 0~5V 且 8 位分辨率时

的电压精度为 19.53mV。如果作为由 IN+与 IN-输入的输入时，可是将电压值设

定在某一个较大范围之内，从而提高转换的宽度。但值得注意的是，在进行 IN+

与 IN-的输入时，如果 IN-的电压大于 IN+的电压则转换后的数据结果始终为

00H。

ADC0832 芯片接口程序的编写：

ADC0832 数据读取程序流程：

为了高速有效的实现通信，我们采用汇编

语言编写接口程序。由于 ADC0832 的数据转

换时间仅为 32μS，所以 A/D 转换的数据采样

频率可以很快，从而也保证的某些场合对 A/D

转换数据实时性的要求。数据读取程序以子程

序调用的形式出现，方便了程序的移植。

程序占用资源有累加器 A，工作寄存器 R7,

通用寄存器 B 和特殊寄存器 CY。通道功能寄

存器和转换值共用寄存器 B。在使用转换子程

序之前必须确定通道功能寄存器 B 的值，其赋

值语句为“MOV B,#data”（00H~03H）。运

行转换子程序后的转换数据值被放入 B 中。子

程序退出后即可以对 B 中数据处理。

电子器件采购平台 www.1ic.net.cn ＩＣ资料查询网站： www.tai-yan.com 电子工程技术论坛：www.tai-yan.com/bbs

第 5 页

：ADC0832 芯片接口程序[汇编]：

感谢您试用AnyBizSoft PDF to Word。

试用版仅能转换5页文档。

要转换全部文档，免费获取注册码请访问

http://www.anypdftools.com/pdf-to-word-cn.html