任务书

总体设计思路：

使用AT89C52单片机，外接12M的晶振，构成外部时钟电路进行精准计数，采用四个两位数码管显示通行时间，每秒钟数值减1。根据主干道和次干道通行时间计算出每路初值。设定南北方向为主干道，东西方向干道为次干道。单片机引脚连接LED灯，高低电位控制其亮暗。外接一个开关，当开关闭合时单片机执行让数码管显示FF，两路红灯亮起；当开关断开时赋初值让数码显示通行时间，LED灯正常交替亮暗。

硬件逻辑总框图：

AT89C52单片机

定时器计数

复位电路

单刀双掷开关控制

外部时钟电路

控制LED灯

外部供电电路

控制数码管显示

软件设计思想:

程序开始运行先初始LED灯状态，南北方向路灯亮，东西方向红灯亮；默认让主干道先行，先判断外加的开关是否闭合上，单刀双掷开关程序中默认引脚检测为低电平时闭合，若闭合，4个数码管查询相应段码显示FF，主干道和次干道上面的红灯全部亮起。若为闭合，引脚电平为高电平，计数器开始计时，每秒钟数值减1，数码管显示对应数值。当开关关闭后再次断开，将对应干道通行时间重新赋值，以此循环。