温度报警器设计

DESIGN OF TEMPERATURE ALARM

专        业：电子信息工程

姓        名： 郭 凯

指 导 教  师： 何 静

申请学位级别： 学 士

论文提交日期：2014年6月4日

学位授予单位： 天津科技大学

摘  要

在日常生活中，温度是一种最基本的环境参数，它是与人类的生活、工作关系最密切的物理量，也是各门学科与工程研究设计中经常遇到，必须精确测量和不可忽略的物理量。从工业炉温、环境气温到人体温度；从空间、海洋到家用电器，各个技术领域都离不开测温和控温。

DS18B20是美国Dallas公司生产的单总线数字式温度传感器，具有结构简单、体积小、操作灵活、使用方便等特点，其具有多样的封装形式，主要适用于各种狭小空间内设备的数字测温和控制。

软件系统是该器件必不可少的部分，它决定着硬件电路的正常运行。起到了及其重要的作用。该款温度报警器的软件部分不是十分的复杂，我们首先选择汇编语言作为软件系统的开发语言。为了达到清晰的编程思路。我们把该程序模块化。具体的分为以下几个部分：主程序、温度报警程序、测温程序、液晶显示程序。

其中该温度报警器通过DS18B20温度传感器感应周围的环境温度，通过单片机对其数据进行读取处理，经过LCD1602显示模块将实时温度显示在液晶显示器上，同时可以通过温度报警设置模块对温度报警上、下值进行设定。当DS18B20读取的温度超过设定的温度值的上限或下限时，通过温度报警模块的扬声器和LED指示灯进行报警。

关键字:单片机 、汇编语言 、DS18B20 、液晶显示器

ABSTRACT

In daily life, the temperature is one of the most basic environmental parameters, it is the most close to human life, working relationship of physical quantities, is often encountered in the design of each subject and engineering research, must be precise measurements and quantities that cannot be ignored. From the industrial furnace temperature, environment temperature to the human body temperature; From space, the ocean to household appliances, all cannot leave the temperature test temperature control technology field.

DS18B20 produced by Dallas company in the United States single bus digital temperature sensor, has the advantages of simple structure, small volume, flexible operation, convenient use, etc, it has a variety of packaging forms, mainly suitable for all kinds of small space within the digital temperature test control of the equipment.

The software system is the essential part of the device, it determines the normal operation of the hardware circuit. Play a critical role. The software part of the temperature alarm is not very complicated, we first select assembly language as the development of software system language. In order to achieve a clear programming ideas. We put the program modular. Concrete is divided into the following several parts: the main program, temperature alarm, temperature, liquid crystal display program.

Wherein the temperature alarm by sensing the surrounding environment temperature DS18B20 temperature sensor, through single chip microcomputer to read its data processing, through LCD1602 display module to real-time temperature display on the LCD display, at the same time can be set through the temperature alarm module of temperature alarm, the value set. When the DS18B20 read temperature more than set temperature of the upper or lower limit, through temperature alarm module of the speaker and LED lights for alarm.

Keywords: single chip microcomputer 、assembly languager 、DS18B20 、LCD

目    录

第一章 绪论	1

第一节 选题的背景与意义	1

第二节 温度报警器系统的发展概况	1

第三节 课题概述与论文结构	2

第二章 元件介绍与选用	4

第一节 温度测量的分类	4

第二节 数字式温度传感器	5

第三节 显示器的分类与简介	9

第四节 单片机的分类与简介	12

第三章  温度报警器硬件的设计与研究	16

第一节 硬件系统基本设计思想	16

第二节 电路模块的分类与简介	16

第三节 设计总原理图	19

第四章 温度报警器软件的设计与研究	21

第一节 软件系统基本设计思想	21

第二节 测温处理程序的设计	22

第三节 显示模块程序设计	24

第四节 软硬件结合后调试结果	25

第五章 结论与展望	27

第一节 工作总结	27

第二节 课题研究成果	27

第三节 未来展望	28

参考文献	28

附  录	32

致  谢	40

第一章 绪论

第一节 选题的背景与意义

在日常生活中，温度对于我们并不陌生，它是一个时时刻刻存在的物理量在我们的日常生活中占据了十分重要的地位。温度的大小时刻与我们的生产、生命、安全息息相关。因此对温度的测量与控制对各个行业领域有着很及其重要的作用尤其是在金属冶炼、化学研究、建材生产、食品加工、机械制作、石油提炼等工业领域，占据不可忽视的作用。众所周知，当我们进行陶瓷烧烤，制作陶瓷工艺时，必须很精确的控制其烧烤温度，只要我们控制好其温度，这样才能创造出完美的、无瑕疵的艺术品，一旦温度控制不佳，将会一件次品；另外当我们进行酿酒时，同样也需要对温度进行合理适当的控制，只有这样，我们才能够生产出大家公认的好酒。如此可见，对于温度的检测与把控在我们日常生活以及工业生产占据着举足轻重的地位【4】。

目前，在日新月异的生活变化中，工业和农业领域得到了快速的发展与进步,人们的需求也是不断地扩张，对于电子工业领域，自动化的产品无疑是得到大家的欢迎，随着微型处理器功能的不断强大，单片机无疑成了人们心目中最美好的选择，它的出现为人民的生活带来了不可否认利益，对于工业领域，提高了生产效率，方便了人民的生活。然而随着人们的要求越来越高，对现代科学研究，工作，生活，提供更便利的设施需要从单片机技术开始，向着数字控制系统，智能控制方向不断地发展。

目前，我们在科技迅速发展的现在社会中不断成长，信息技术已经不知不觉的渗透到我们生活的各个方面。为了确保这些科技产品的安全，减少其对我们生命和财产造成损失，我们首先需要控制它们的温度，确保它们在正常的温度之间正常运行，因研究兼备经济实用为一体的温度报警装置具有重要的意义。

第二节 温度报警器系统的发展概况

在现代社会中，由于工业过程控制系统的不断发展，特别是计算机领域中微电子技术以及自动控制理论和设计方法的快速发展，相对中国而言，国外一些发达国家在温度监控系统研究中已经成功取得了超前的成绩，具体的表现其自适应、智能化、参数自整定的特点。以德国、日本、美国等发达国家为例，在上个世纪，他们已经成功生产出了一批商业化的、性能优异的温度监控器以及仪表设备，并且已经投入市场，在工业、家庭等领域得到了广泛的应用，而中国才处于研究的初级阶段，相对于国内的温度监控系统，国外的温度监控系统具有以下的特点。

- 鲁棒性好、高精度控制、抗干扰能力强是温度监控系统一大亮点。目前，相对国内而言，人性化、微型化、高精度的温度监控系统以及仪表设备是国外发达国家正在快速发展的趋势。

- 拥有自动校正控制、自适应控制、人工智能、模糊控制等先进功能，采用了先进的计算机理论以及计算机技术。由于先进的数学算法，使得温度监控系统更加适用性更加广泛。

- 通过先进的受控系统数学模型来建立温度监控报警系统，能够很好的适应于各种大滞后、大惯性等复杂温度监控系统。能够很好的适应于复杂的监控系统，对于参数不断变化的温度监控系统得到良好的控制。

- 拥有参数自整定的功效，凭借着先进的计算机软件程序，对温度监控器的参数及特性等进行全面的控制【7】。实现其自整定的功能。同时，该温度监控系统拥有智能的功能，如像人类一样，拥有自主学习的能力，它可以凭借自己以往的经验，根据其控制对象的变化情况的需要，自动监控周围环境温度，人性化的调整合适的监控参数，来达到最精确化、最佳的控制效果。

虽然温度监控系统在国内各行各业也有着广泛的应用和发展前景，但是相对于一些发达国家的产品，国内研发技术的薄弱性，目前国内的温度监控器总体水平仍然不高，在技术上仍有较大的差距。现阶段我国过的总体水平技术相对国外一些发达国家仍然比较落后，目前处于上世纪80年代的水平。目前，常规的PID控制器以及“点位”控制器是工业界公认的先进、成熟的产品，功能方面只能适应一般温度系统的监控，但是很难监控复杂、时变、滞后的温度系统。由于国内技术的局限性，对于国内场合需求较高的场所，都离不开智能化和先进的自适应控制仪表设备，国内只能是无能为力，只能需要通过国外贸易来满足国内的需求。

对于处于社会主义初级阶段的我们来说，国内的温度监控系统相比国外发达国家的产品的差距大致体现在如下方面【11】：

- 国内市面上的产品主要是基于PID的控制器，智能化的设备无论是在家庭还是在工业都是十分少见，同国外发达国家有着天壤之别。目前，国内企业主要依靠进口温度控制仪表设备来满足公司的正常运行。

- 国内生产企业规模少，并且企业坐落位置较不集中，造成技术力量不团结，引发研发力量薄弱，研发能力不强，制约着工业的发展。

- 国内在仪表的控制技术、软件的设计、先进的数学算法等方面的研究相对国外发达国家依然比较落后。对于先进的自整定功能，目前国外发达国家已经成功研制出许多智能化的产品，但是由于国外技术的保密性，在加上国内开发工作技术的落后，没能成功研发出一款性能可靠稳定的自设定软件，对于控制参数的研究只能来自具有经验的工人，通过人工不断实验摸索，不断调试来获得。

第三节 课题概述与论文结构

本毕业设计是基于单片机的温度报警器，主要选取51单片机作为数据的处理器部分，选取一总线的DS18B20作为数字式温度传感器，用16x2的LCD1602液晶显示器作为改款设计的显示模块，用来清晰的显示数字式DS18B20芯片所测量的数据。越温报警电路实现温度报警。整个报警系统主要由五大部分组成。

对于该款报警器的功能大致表现在以下过程：首先用户可以根据自己的实际需要通过初始值调节按钮实现对温度报警器报警值的上限或者下限进行设定调整，温度的调整范围是在125℃～-55℃之间。通过1-wire DS18B20数字式温度传感器实现对目标温度的检测与采集，并将采集的数据转换为相映的脉冲信息，将脉冲信息通过单总线DQ传入单片机微型处理器。处理器对输入的脉冲信号进行相应的加工处理，将实时的温度值清晰的显示在LCD1602液晶显示器供用户观看。当实时的温度超过用户提前设定的报警值界限时，根据单片机正在处理的软件，直接跳转到报警子程序，打开报警驱动电路，通过扬声器发出警报，实现温度报警的报警功能。当温度接近设定的温度报警值时，黄色LED指示灯将会闪烁提醒用户注意。若实时的温度在正常的范围之内，绿色指示灯将会常亮，表示设备运行一切正常。

一、 课题的研究意义

在现代工业生产过程中，温度对于生产来说是最主要的参数，它是一个关乎产品质量和产品效率的物理量，在工程研究与各个领域也是极其重要，必须精确测量和不可忽略的物理量。自古以来，无论是工业的炉温、自然环境的气温，还是人体温度；从航天学、航海学到农业学，每个技术领域都离不开温度检测与控制。

工业生产中，当温度测量不准确，很可能导致产品的失败，阻碍工业的发展，在家庭生活发面，但温度监控不准确，很可能导致家庭电器的正常运行，不能达到预想的工作效果，在设备比较密集的核心地带，如果温度控制不精确，很有可能导致火灾的发生。因此，温度报警器的研究对我们人类生活具有重要的意义。

二、 本课题的各项要求

1.硬件要求

设计合理可靠的电子电路，研究出性能可靠、稳定，使用方便、体积小、易包装的硬件控制系统，并且打包成产品，并且能够方便对硬件各个部件进行测试与维护。

对于硬件元件需要显示元件、温度采集元件、数据处理元件、LED指示灯和报警元件。

2.软件要求

程序设计简单，延时时间小，交互性好，功能齐全，用户能够实现调节温度

上限值或下限值，并且能够将设置的报警值清晰的反映在液晶显示屏LCD1602界面上，同时能够通过1-wire DS18B20数字式芯片实现读取当前目标实际的温度值，并且能够清晰的显示在LCD1602界面上，如果采集的实际温度超越用户提前设定的温度报警值时，通过调用报警子程序，实现温度报警。

第二章 元件介绍与选用

第一节 温度测量的分类

温度是我们现实日常生活中最常见的物理量，主要用来合适的参数来反应物体冷热程度，通常根据温度不同的特性，可以将其分为不同的类型。

- 根据温度的高低分类

根据目标实际温度的高低我们大致可以将其化分为高温、中温和低温测量。

- 高温测量：在现代工业生产领域中，热电偶传感器无疑是目前应用最广

的热电式温度传感器，具有生产简单、构造简单、热惯性小、精确度高、温度识别范围广、易于远距离传输信号等优点，在现代化工业生产中占据着极其重要的地位。

- 中温测量：集成温度传感器主要是用来现实生活中中温的测量，尤其主

要适用于室温环境。其突出的特点是测量精度高、成本低、感应速度灵敏、功能简单、远距离传输、体积小、低功耗。主要广泛的适用于较远距离温度的检测与控制，完全摆脱复杂的非线性校准，是国内目前最普遍的集成温度传感器。其具有典型代表性的产品型号有AD592、AD590和LM135等。

- 低温测量:热电阻传感器是低温测量最主要的测量工具，它主要是利用电

阻随温度变化而不断变换的特性制作而成的，根据它的性质我们可以将其分为半导体热电阻和金属热电阻两种，对于前者我们叫做热敏电阻，而后者叫做热电阻。电阻传感器主要应用于温度很低的场合，一般常用于-200℃至500℃之间，由于热电阻传感器的不断发展与改善，目前低温测量已经成功应用于1K-3K的极低温度。

目前对于电阻温度传感器有以下特点:测量温度精度高，测量范围广，对于非温度测量不敏感；线性度好，易于自动测量；测量范围更加广泛，灵敏度高。

- 按照传感器的使用方式分类

根据其使用方式可以分为非直接触式测量法和直接触式测量法。前者具有

保持被测介质周围环境温度，可用于测量位置不断移动变化的温度，其具有较快响应速度，一般在2-3S之间，对于1000℃以上的温度测量较为精准，而对于1000℃以下的物体，表现比较迟钝，测量温差较大，准确度不够。而直接触式测量能够灵活方便的测量物体的每个位置的温度，方便自动控制和多点集中测量，针对不断移动的物体和热容量微小的物体有很大的困难，因为其通常响应速度较慢，一般反应时间在1-3min之间，根据这一特性，直接触折测量主要应用在测量1000℃以下的温度，对于1200℃以上较高的温度，测量精度不够，性能表现则无能为力。

- 按照被测对象温度分类

根据目标物体温度值的大小我们大致可以将其化分为超高温、高温、中温、低温和超低温等五种。超低温大致范围在0-10K之间，对于10-800K之间的温度都则被认定为低温，中温大致范围在800-1900K之间，1900-2800K之间我们称为高温，而2800K以上的温度通常被人们认为超高温。

第二节 数字式温度传感器

该款数字式传感器是一款能够能把温度这一变化的物理量，能够通过温度采集电路和温度敏感元件将采集的温度信息转换为能够让计算机、plc、智能仪表等电子设备直接处理与识别的传感器。该设备的工作原理是初始上电时，数字式温度传感器处于能量关闭的状态，该设备一旦供电以后，用户可以根据自己的实际需要，通过调节寄存器的不同的分辨率，来选择是连续转换温度模式还是单一转换的模式。如果用户需要选择连续转换模式，数字式温度传感器将会不断的转换实时的温度，并且不断的将检测到的实时温度存储在温度寄存器中，温度的读取与存储是相对独立的，互相不会影响，当读取温度寄存器中的内容将不影响实时温度的转换;如果用户需要选择单一模式转换，数字式温度传感器就只执行一次温度转换，然后将采集的实时温度值存储在温度寄存器中，最后将其模式关闭，在现实开发应用中，用户可以根据自己实际的需要通过编写相应的软件程序选择相应的分辨率寄存器，来确保自己需要数据的精确性，目前，数字式温度传感器分辨率主要有5种，具体的是8位、9位、10位、11位或12位，同时它们的分辨率值分别为1.0℃、0.5℃、0.25℃、0.125℃或0.0625℃等【2】。

一、 数字式温度传感器DS18B20的特点

1-Wire单总线是一项先进的技术，主要由美国的Maxim全资子公司Dallas成功研制的，与大多数标准的串行数据通信相比较，在通信原理和方式上截然不同，它主要是依据一根数据信号线，既能够传输时钟信号，又能够传输数据信号，并且数据的传输方向是双向的，同时能够利用该单一信号线向元器件提供短暂的电源，减少了I/O端口的占用，在很大程度上，节省了端口线资源。同时还具有简单的构造，低成本、易于总线的维护和扩展等许多特点。

DS18B20芯片是一家美国Dallas子公司研发的一款单一总线的数字式传感器，具有简单的构造、体积小、测量精度高、操作灵活、使用方便等特点，其拥有多样的封装形式，这种微型化的芯片大都利用在空间比较狭小的电子设备中，实现对电子设备很好的监控，确保设备的正常运行。

目前，市面上存在的1-wire数字式温度传感器，具体的有DS1820、DS1822、DS18S20等几款典型的型号，对于它们每款的特性和工作原理都是大同小异，根本上没有什么区别，DS18B20具有以下特点【3】。

(1)1-wire接口，单片机只凭借一个I/O端口与该器件相连进行正常的通信。能够轻松的实现多点测温。

(2)无需外部元件，只需采用数据线作为芯片的供电，电源电压的范围是3.0-5.5V之间。

(3)对于每个芯片都用具有一个独一无二64位光刻ROM编码，对应的家族码是28H.

(4)温度测量范围为-55至125℃，在-10至85℃之间，测量精度可以达到±0.5℃.

(6)每款温度传感器的分辨率可编程的部分在9至12位之间，其中里面有1位是符号位。

(7)DS18B20的转换时间的大小离不开分辨率的设定，一般是设定的分辨率越大，转换的时间越长。如果我们选择9位的分辨率，其最大的转换时间一般低至93.75ms；如果我们选择10的位分辨率，其转换时间一般是187.5ms;如果分辨率设定为11位时，转换时间长达375ms；如果我们选择12位的分辨率时，转换起来相对比较慢，时间最长，长达750ms。

(8)温度的数据主要由两个字节组成，分别为LSB和MSB，DS18B20在使用11位数据时，对应的分辨率为0.125℃.

(9)DS18B20数字式温度传感器内部有EEPROM的存在，用户先前设定的温度报警上限或下限值以及设定的分辨率倍数，即使中途断电，数据也不会丢失。

二、 数字式温度传感器DS18B20的结构

DS18B20引脚定义封装形式如图2.1：

- DQ为数据信号输入/输出端。

- GND为电源地。

- VDD用来作为电源供给端，一般为+5V直流电压（如果选择寄生电源接线形式，该引脚需要接地）。

图2.1 DS18B20的封装形式

DS18B20数字式温度传感器的内部框架结构图如图2.2所示，主要分别由64位ROM、温度传感器、高温触发器、低温触发器、暂存寄存器和八位的CRC发生器和高速暂存RAM组成。其中64位ROM主要用于存储各自单一序列号（在出厂前已写入片内ROM），高温触发器和低温触发器主要由用户通过软件写入报警的上、下限值，高速RAM由9个字节组成。

图2.2 DS18B20内部框架结构

三、 数字式温度传感器DS18B20的工作原理

DS18B20数字式芯片的高速暂存RAM的1、2字节分别为温度寄存器的低位字节（50H）和高位字节(05H)，它们对应着上电初始温度为+85℃.详见表2.1，其具体的字节格式如下表2.2所示。其中高位字节的高5位主要为符号位，当S=1时，表示0℃以上，为正值；若S=0时，表示0℃以下，为负值。在实际研发过程中，如果我们通过软件将DS18B20数字传感器置为12位分辨率，则在温度寄存器单元低位字节中低四位的数据位都为有效位【15】；如果我们将DS18B20数字传感器置为11位分辨率，则低字节中低四位的Bit0位数据无效，其余三位有效；如果我们将DS18B20数字传感器置为10位分辨率，那么低字节中低四位的Bit0、Bit1位数据均无效，其余两位有效；如果DS18B20数字传感器被置为9位分辨率，那么低字节的低四位的Bit0、Bit1、Bit2位数据均无效。

表2.1 DS18B20的高速暂存RAM的寄存器分布

| LSB（50H）：温度寄存器的低位字节 | 保留（FFH） |
| --- | --- |
| MSB（05H）：温度寄存器的高位字节 | 保留 |
| 用户字节1 TH | 保留（10H） |
| 用户字节2 TL | CRC |
| 配置寄存器（见下表） |  |

| 位 字节 | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LSB | 23 | 22 | 21 | 20 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 |
| MSB | S | S | S | S | S | 26 | 25 | 24 |

表2.2 3DS18B20温度寄存器字节格式

表2.3 配置寄存器各位的定义

| TM | R1 | R0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表2.4 DS18B20的分辨率及转换时间

| R0 R1 | 温度分辨率 | 温度最大转换时间 |
| --- | --- | --- |
| 0 0 0 1 1 0 1 1 | 9位 10位 11位 12位 | 93.75ms 187.5ms 375ms 750ms |

我们根据DS18B20数字传感器与单片机之间的通讯协议，主机（单片机）对DS18B20数字式传感器的数据处理过程相对比较复杂， 这一过程的实现大致的分为三个步骤：首先在处理信息之前，先对单总线进行复位的操作，进行初始化，初始化之后通过单总线发送ROM 指令，紧接着在发送一条RAM指令，这个过程我们已经完成了对DS18B20 数字式温度传感器的预定设置。当启动复位时，通过CPU 将DQ数据线接口主动下拉大致为500us的等待延时时间，等待时间过后，紧接着CPU将释放DQ总线，当DS18B20数字传感器DQ端收到数据后，延迟时间约为16-60us，然后发送60-240us低脉冲信号，该CPU接收低脉冲信号后复位成功。

表2.5 ROM的操作指令

| 指令功能 | 指令代码 | 指令含义 |
| --- | --- | --- |
| Search ROM Read ROM Match ROM Skip ROM Alarm ROM | 0FOH 33H 55H CCH ECH | 检测总线上存在的DS18B20数字式传感器 读取系列代码、序列号及CRC校验码 允许总线控制器在多点总线上定位一只特定的DS18B20 跳过对ROM编码的搜索 搜索有报警的DS18B20 |

DS18B20的功能命令包括两类：温度转换命令和存储命令，具体命令如表2.6所示:

表2.6 DS18B20功能命令

| 指令功能 | 指令码 | 指令含义 |
| --- | --- | --- |
| Convert T Read Scratchpad Write Scratchpad Copy Scratchpad Recall EEPROM Read Power Supply | 44H BEH 4EH 48H B8H B4H | 启动温度转换 读取高速暂存RAM的数据 写入数据到暂存RAM 将复制TH、TL、配置寄存器的内容到EEPROM 将EEPROM的数据回调至高速暂存RAM 检测供电方式 |

第三节 显示器的分类与简介

液晶是一种处于固态和液态之间的有机化合物质，其内部分子排列具有一定的规则性。当我们对其受热时，就其会呈现出透明的液体状态，如果我们对其适当的降温冷却之后，其将会由原来的透明状态转变为结晶颗粒的混浊固体状态。将这一物理现象成功的应用在液晶显示器上。现实中LCD具有电压低、功耗小、显示内容丰富、板型结构、被动显示型、容易着色、无辐射、寿命长等特点。

液晶按照内部分子结构排列的不同大致可以分为以下几种：类似粘土状的Smectic液晶，类似细火柴棒的Nematic液晶以及类似胆固醇状的Cholestic液晶。物理特性上，这三种液晶的各有所长，一般Nematic液晶主要应用于我们常见的液晶显示器，如电脑、笔记本、导航仪数码相机等，通常我们称该类液晶显示器为LCD。

一、 显示器LCD1602的特点

LCD1602是一款能够显示2行32个字符的液晶显示器，每个字符由5×7的点阵形成，每一行能够显示16个字符。目前现实生活中我们所见到的的LCD字符液晶主要是由HD44780液晶芯片制作而成，它们具体工作方法与控制原理都是一模一样，这样对于程序编写在很大程度上带来了方便。这样基于HD44780写的控制程序能够很好的用于市面上多数的字符型液晶，LCD1602显示器拥有微型化、功耗低、色彩鲜艳、轻薄等诸多优点【2】。其具体的参数如下表2.7。

表2.7 LCD1602 液晶显示器大致的技术参数表

| 显示容量 | 16x2个字符 |
| --- | --- |
| 芯片工作电压 | 4.5-5.5V |
| 正常工作电流 | 2 mA （5.0V直流电压源） |
| 模块最佳工作电压 | 5.0V |
| 字符块大小 | 2.95mm ×4.35mm (宽×乘×高) |

二、显示器LCD1602的结构

LCD1602液晶一共16 个引脚，每个引脚的功能各有所不同，引脚图如图2.3所示。

图2.3 LCD1602引脚封装

- VSS：供电电源地。

- VDD：供电电源输入端(接+5V)。

- VEE：LCD显示器对比度端口，通过调节端口电流大小可以调节屏幕的显示度。当接正+5v直流电压源时，对比度最低，屏幕显得的较暗；当将该端口接地时，对比度最强。我们可以通过给予端口连接一个电位器（滑动变阻器）来调整其对比度的大小。

- RS:寄存器选择输入端.RS=0:表示我们选择指令寄存器，能够完成写指令、读取LCD忙标志位和地址计数器。RS=1：选择数据寄存器，可以写或读数据。

- R/W：读/写控制信号。当R/W=1，都操作。当R/W=0，写操作。R/W与RS配合使用，可写指令、读LCD忙标志、写数据等操作。

- E：命令使能端口。只有该端口由高电平信号转化为低电平信号，LCD模块才能正常执行命令，否则lCD处于关闭状态，不能正常显示。

- D0～D7：8位双向数据线。

三、 显示器LCD1602的工作原理

LCD1602字符型显示器模块内部存在2种寄存器，它们分别是指令寄存器和数据寄存器。LCD1602在应用时，首先对LCD进行初始化操作（单片机向指令寄存器写入不同的指令数据），然后确定显示字符的地址，最后把需要显示的字符写入LCD的数据寄存器，来实现对数据的显示功能。具体的LCD1602显示器的指令集如下表2.8所示。

表2.8 具体的LCD1602模块指令集

| 指令功能 | RS | R/W | DB7 | DB6 | DB5 | DB4 | DB3 | DB2 | DB1 | DB0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清屏（光标回原点） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 光标回原点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X |
| 进入模式设定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | I/D | S |
| 显示开关控制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | D | C | B |
| 光标或字符移位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/C | R/L | X | X |
| 功能的设定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | DL | N | F | X | X |
| 设置CGRAM地址 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6位CGRAM地址码 |  |  |  |  |  |
| 显示地址的设置 | 0 | 0 | 1 | 7位DDRAM地址码 |  |  |  |  |  |  |
| 读忙标志和地址计数器 | 0 | 1 | BF | 显示当前7位地址码 |  |  |  |  |  |  |
| 向CGRAM/DDRAM写数据 | 1 | 0 | 8位数据 |  |  |  |  |  |  |  |
| 向CGRAM/DDRAM读数据 | 1 | 1 | 8位数据 |  |  |  |  |  |  |  |

表2.8中的字符具体说明：

- X：0或1

- S：显示屏幕移动控制位。S=0，显示屏不移动；S=1时,并且I/D=1，一旦有字符写入到LCD时，字符向左移，如果S=1，并且I/D=0时，字符向右移。

- B：光标闪烁控制位。当需要光标闪烁时，我们设定该位为高电平；若不需要关闭光标闪烁时，给予该位低电平。

- I/D：显示地址计数器模式选择。当I/D=1,加1模式。I/D=0，减1模式。

- C:光标开关控制位。C=1,光标打开；C=0,光标关闭。

- D：显示开关控制位。D=1，显示屏打开；D=0，显示屏关闭。

- R/L：移位方向选择位。当我们需要将字符向右移动时则设置该位位1；否则表示字符移动方向向左。。

- F:字符点阵块的点阵选择。F=1，选择5×10点阵；F=0，选择5×7点阵。

- S/C：显示屏/光标移位选择。当S/C=1时，表示显示屏移位；当S/C=0时，表示光标移位。

- N:显示器行数选择位。若N=1，表示双行都显示字符；若N=0，表示只需显示一行字符。

- DL：表示数据有效位长度选择位。当DL=0时，表示有数据的有效长度位为4位；若DL=1时，则有效位长度为8位。

- BF：忙标志位。BF=1，表示LCD忙；BF=0，LCD闲（就绪）。

- CGRAM：字符发生器RAM。用户自编程的字符或图形存储器。

- DDRAM：显示数据RAM。

对LCD1602显示字符的控制，通过访问1602内部RAM地址实现，LCD1602内部RAM地址实现，LCD1602内部控制器具有80字节RAM，RAM地址与字符位置关系如表2.9所示。

表 2.9 DDRAM的地址与字符显示位置具体的对应联系

| 列行 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0A | 0B | 0C | 0D | 0E | 0F |
| 2 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 4A | 4B | 4C | 4D | 4E | 4F |

第四节 单片机的分类与简介

单片机是一种集成电路芯片，主要利用超大规模的集成电路技术把具有一定数据处理能力的中央处理器CPU、随机存储器RAM、只读存储器ROM、多种I/O口和中断系统、定时器/计数器等功能集成到一块硅片上构成的一个小而完善的微型计算机系统，在工业控制领域广泛应用。从1980年代以来，随着电子技术的不断发展，微型计算机性能上得到了很大的提升，主要由当时的4位、8位单片机，发展到目前的最快的300M单片机【1】。

目前，市面上单片机的种类繁多，生产厂商遍布全球，著名的厂商有intel、NS、Epson、飞思卡尔、Atmel等等。根据单片机的不同特性我们可以对其进行简单的分类，以下是单片机的主要分类：1、按应用领域可划分：家电类，工控类，通信类，个人信息终端类等等。2、按通用性可划分：通用型和专用型。3、按总线结构可划分为总线型和非总线型。

一、 单片机AT89C51的特点

AT89C51单片机是一款MCS-51系列的CMOS8位单片机，具有微功耗、高性能等特点，主要由美国的一家ATMEL公司研制生产。该芯片内部含有4K byte的可反复擦除的只读程序存储器（PEROM）以及128 byte的随机存取数据存储器（RAM），同时该芯片内部还有Flash存储单元以及8位的中央处理器（CPU），该芯片利用高密度、非易失性存储等先进的生产技术，兼容标准MSC-51指令系统，其强大的功能对各个场合提供了便利，可灵活的应用在各种行业领域。

二、 单片机AT89C51的结构与原理

对于51系列的单片机外部结构总共有40个引脚，其主要采用的是双列直插式结构，其中内含6条控制信号线、2条电源线（Vss与GND）和4个8位并行I/O接口（P0、P1、P2、P3）。P3接口同时还具有第二功能，根据引脚不同的功能我们可以将其划分为以下几类。具体详见下图2.4。

图2.4单片机引脚封装

- 电源引脚VCC和VSS（共两根）

其中VCC接+5V电压。VSS接地。

- 时钟电路引脚XTAL1和XTAL2（共两根）

其中XTAL1端口用来接外部晶体以及微调电容的一端，其作用是用来作为振荡反相放大器的输入端口。如果需要采用外部时钟信号时，必须将该引脚接地。XTAL2用来连接外部晶体与微调电容的另外一端，其具体作用是用来作为该电路的输出端口。如果我们需要采用外部时钟电路进行振荡时，我们必须给XTAL2端口输入时钟脉冲信号。

- 控制和复位引脚PSEN、 ALE、RST/VPD和 EA（共4根）

ALE（30脚）：如果需要访问外部存储器时，ALE端的信号输出主要用于锁存地址的低位字节。

PSEN(29脚):主要输出的外部程序存储器的读选通信号。

EA(31脚):如果该端口保持高电平信号时，则表示只访问单片机内部程序存储器。如果该端口为低电平信号时，表示只访问外部程序存储器，而不管有没有内部存储器。

RST/VPD(9脚)：单片机复位引脚，主要用来维护程序的正常运转，当程序出现问题或者跑飞速，该引脚发出2个机器周期的高电平信号，对其进行复位，让其正常工作运行。

- 输入/输出 (I/O)引脚P0、P1、P2、P3（共32根）

P0端口是双向8位三态I/O口，如果需要连接部存储器时，该端口与地址总线的低8位及数据总线进行复用，以吸收电流的方式驱动8个TTL负载。P1,P2,P3口都是8位准双向I/O口。

以下是该单片机的主要性能参数：

- 具有4K字节可以用来反复擦除Flash闪存存储器，具有100次的擦除

周期。

- 具有三级加密程序存储器。

- 全静态操作，6个中断源。

- 含有128×8字节的RAM，32个可用来编程的8位I/O口线（P0、P1、

P2、P3）。

- 含有2个16位的 定时器/计数器。（分别为P3.4口和3.5口）。

- 拥有微功耗空闲模式以及掉电模式，同时还具备可编程串行UART通道。

- 计数器/定时器控制寄存器（TCON）

其具体的格式分布如下表2.10：

表 2.10计数器/定时器控制寄存器（TCON）

|  | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TCON | TF1 | TR1 | TF0 | TR0 | IE1 | IT1 | IE0 | IT0 |
| 位地址 | 8FH | 8EH | 8DH | 8CH | 8BH | 8AH | 89H | 88H |

其中：

TF0为计数器/定时器T0的溢出标志位，若计数器/定时器T0计满时，通过硬件将其置位，如果许可，则触发T0中断，进入中断处理后通过内部硬件电路将其自动清除。

TF1为计数器/定时器T0溢出标志位，当计数器/定时器T1计满时，通过硬件将其置位，如果许可，则触发T1中断，进入中断处理后通过内部硬件电路将其自动清除。

TR0为定时器/计数器T0的启动位。可以通过软件置位或者将其清0，当其为1时，进行启动；当其为0时，停止启动。

TR1作为定时器/计数器T1的启动标志位。我们能够通过软件置位或者将其置0，若其为1时，则进行启动；当其为0时，停止启动。

2.中断允许寄存器（IE）

IE为中断的开放和关闭的控制寄存器，具体格式如下表2.11：

表2.11中断允许寄存器（IE）

|  | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IE | EA | × | ET2 | ES | ET1 | EX1 | ET0 | EX0 |
| 位地址 | AFH |  | ADH | ACH | ABH | AAH | A9H | A8H |

其中：

EA表示CPU中断总允许位，若EA=0时，表示CPU这个总开关中断，屏蔽外部一切中断。当为1时，表示CPU将中断总开关打开，使其处于开中断状态。对于某个中断源是否开启取决于各自的允许位来决定。

EX0为外部中断0/INT0的中断允许位。如果我们需要INT0进行中断，则设置EX0=1，否则的话，设置EX0=0，表示屏蔽INT0中断。

EX1为外部中断0/INT1的中断允许位。如果我们需要INT1进行中断，则设置EX1=1，否则的话，设置EX1=0，表示屏蔽INT1中断。

ET1表示定时器1（T1溢出中断）中断允许位，当设置TE1=0，表示禁止T1进行中断；当设置ET1=1时，表示允许T1进行中断。

ET2为定时器2（T1溢出中断）中断允许位，仅仅适用于52系列的单片机中，当ET2=0，表示禁止T2进行中断；当ET2=1时，则表示允许T2进行中断。

ES表示串行口中断允许位。当我们设置ES=1，表示允许串行口的接收和发送中断。否则禁止一切串行口中断。

第三章  温度报警器硬件的设计与研究

第一节 硬件系统基本设计思想

该温度报警器主要由硬件和软件共同组成，其中硬件的电子电路主要应用到单片机模块，温度读取模块、温度设计模块、温度显示模块和温度报警模块。具体的硬件系统框图如下图3.1【13】：

温度报警模块

显示模块LCD1602

DS18B20温度传感器

单片机 AT89C51

温度报警设置模块

图3.1硬件系统框架图

其中该温度报警器通过DS18B20温度传感器感应周围的环境温度，通过单片机对其数据进行读取处理，经过LCD1602液晶显示模块将实时的温度显示在液晶显示器上，供用户读取观察温度信息，同时可以通过按键对该款温度报警器的报警值的上限或下限根据用户的需要进行设定调整。当DS18B20读取的温度超过提前设定的报警值的上限或下限时，通过调用报警子程序，驱动温度报警模块的扬声器和LED指示灯进行报警。

第二节 电路模块的分类与简介

一、 单片机电路模块

单片机作为一款控制芯片，要想正常运行工作，务必有正常的最小电路系统，其中单片机最小的系统主要由电压源、复位电路和晶体振荡器组成，这样才能够确保其正常运行。具体的电路连接如图3.2：

图3.2 单片机电路图

其中5V的直流电源是单片机正常运转的前提，其中Vcc连接电源端，GND接地，它们之间的电容起到去耦的作用。

对于复位电路的作用主要是确保单片机芯片的正常运转，常见的复位电路一般包括以下几种：上电复位、手动复位、程序自动复位。如果当程序发生死机现象，或者遇到外界信号的干扰，程序出现跑飞时，通过该电路的复位电路的按键实现对程序的初始化，使其正常运行。对于EA端口，通常我们会给予其高电平时，表示我们只访问内部程序存储器。相反，如果我们给予其低电平信号，则表示访问外部程序存储器。

晶振电路中的晶振又叫晶振振荡器，它是一直不停的振荡，为单片机系统提供基准时钟信号。因为单片机的正常工作都是以该信号为基准来进行工作。其晶振电路连接到18和19脚。其并联2个20pF的电容元件主要是辅助振荡器的正常起振，来确保晶振信号的稳定性。

二、 温度测量电路模块

温度采集模块主要是通过DS18B20数字式芯片利用微电子技术完成对目标环境温度数据的采集功能，该模块具体的电子电路连接如图3.3：

图3.3温度采集模块电路

通过电路图可以看到温度测量模块的电路很简单，只有三个引脚接口，其中VDD接入直流电源，GND直接接地，通过DQ链接到单片机I/O口实现数据的发送与接收。其中上拉电阻的作用是确保DQ端为高电平，实现数据都的接收。因为DS18B20是单总线通信，即使接收和发送都是这个通信脚进行的。其接收时为高电阻输入，其发送时是开漏输出，即输出0时通过三极管下拉为低电平，而输出1时，则为高阻，需要外接上拉电阻将其拉为高电平。因此，需要DQ端外接一个上拉电阻，来确保单总线的正常工作，否则无法输出1。

三、 液晶显示电路模块

显示模块主要是把DS18B20传感器测量的数据显示在液晶屏上，为用户提供实时的参考数据。其具体的电路模块如图3.4:

图3.4 液晶显示模块电路

液晶的电源1 脚2 脚以及背光电源15 脚16 脚，电路接法很简单，照图示正常接就可以了。3 脚叫做液晶显示偏压信号，该3 脚主要是用来调整显示的黑点和不显示的之间的对比度，如果调整好了对比度，就可以让我们的显示更加清晰一些。在进行电路设计实验的时候，通常的办法是在这个引脚上接个电位器，也就是我们常说的滑动变阻器，通过调整变阻器的分压值，来调整3 脚的电压。而当产品批量生产的时候，我们可以把我们调整好的这个值直接用简单电路来实现，市面上有的LCD1602 的下拉电阻大概1 到1.5k 是比较合适的值。4～14脚正常接入单片机的I/O端口，一般我们选择P0端口，来实现数据的传输【9】。

四、 报警电路模块

报警电路主要实现对温度的监视，当实际温度值超越用户设定的报警值时，通过报警向用户反馈信息。

该报警电路的核心硬件主要是蜂鸣器。对市面上的蜂鸣器，根据其内部结构的不同，我们将其主要分为2种，分别是有源蜂鸣器和无源蜂鸣器。对于有源蜂鸣器不是指的有电源，而是有振荡源。直接给BUZZ引脚一个低电平，蜂鸣器就会直接发声。而对于无源蜂鸣器内部是不带振荡源的。要想让其发音必须给它一个500Hz到4.5KHz之间的脉冲频率信号来驱动。对于有源蜂鸣器来说，无源更加便宜，同时可以通过输入不同频率的脉冲信号制作优美的音乐。蜂鸣器具体的电路连接图如图3.5：

图3.5 蜂鸣器电路

因为蜂鸣器的电流相对还是很大，而单片机的I/O不能提供较大的电流，因此需要一个三极管来驱动。同时加一个100欧的电阻主要是作为限流电阻。此外还加一个二极管，该器件主要起到续流作用。因为蜂鸣器是感性元件，当三极管当三极管导通给蜂鸣器供电时，就会有导通电流流过蜂鸣器。而电感的一个特点就是电流不能突变，导通时电流是逐渐加大的，但当关断时，经“电源-三极管-蜂鸣器-地”这条回路就截断了，过不了任何电流了，储存的电流就是经过这个二极管 和蜂鸣器自身的环路来消耗掉了，从而就避免了关断时由于电感电流造成的反向冲击。

第三节 设计总原理图

该温度报警器的硬件电路原理图主要由以上测温电路、显示电路、单片机电路和蜂鸣器报警电路以及LED报警电路共同组成了温度报警器系统。其具体的总原理图如图3.6：

图3.6 温度报警器原理图

该温度报警器电路原理图实现了对周围环境温度的测量，将实时的温度值显示LCD1602液晶显示器上，供用户获取实时的温度值，同时用户可以通过按钮实现对温度报警值的上下限设定。如果当DS18B20采集的实时温度值超越设定的报警值的上限或下限时，通过调用报警子程序，来驱动报警模块的蜂鸣器以及报警模块的红色LED实现报警，同时红色LED指示灯不断闪烁。该电路实现了完整的温度报警系统。

第四章 温度报警器软件的设计与研究

第一节 软件系统基本设计思想

软件系统是该器件必不可少的部分，它决定着硬件电路的正常运行。起到了及其重要的作用。该款温度报警器的软件部分不是十分的复杂，我们首先选择汇编语言作为软件系统的开发语言。为了达到清晰的编程思路。我们把该程序模块化。具体的分为以下几个部分：主程序、温度报警程序、测温程序、液晶显示程序。

一、 主程序流程图设计

主程序是软件程序的核心部分，它主要完成对子程序之间的调用而不能被其他子程序调用，其作用是将各个模块的子程序合理有序的连接起来组成一个完整的软件系统。是整个程序的骨架部分，对于相对比较复杂的程序，主程序需要不断的调用许许多多的子程序来完成计算机程序的正常运行。每个计算机程序都有各自清晰地流程图。该温度报警器的软件主程序的流程图如图4.1【14】：

主程序开始

加电复位（00000H）

开放总中断。允许T0、T1中断

LCD1602初始化，显示缓冲区

设定温度报警初始值

报警

越界

处理、合并、显示当前温度

比较当前温度

N

Y

返回

图4.1 主程序流程图

二、 主程序中主要程序的设计与说明

主程序设计中，主程序是整个整个程序的核心部分，首先是对各模块程序进行必要的初始化，通过不断调用各个模块的子程序以及各个模块的算法将其合理有序的连接起来，实现整个程序的正常运行。具体的内容见下表 4.1示。

表 4.1 主程序重要部分的编写与介绍

| 主要程序 | 具体说明 |
| --- | --- |
| ORG 0000H LJMP MAIN ORG 0003H LJMP EX_INT0 ORG 0013H LJMP EX_INT1 ORG 0100H | 编写程序之前，我们首先设计主程序的入口地址，我们一般设定从0000H开始，同时指出2个外部中断INT0和INT1的固定入口地址。分别为0003H和0013H，用户通过2个中断实现对温度报警值上下限的调节。 |
| MOV IE,#85H SETB IT0 SETB IT1 SETB SOUND SETB LED_R MOV P0,#01H CALL ENABLE MOV P0,#38H CALL ENABLE MOV P0,#0CH CALL ENABLE MOV TEMP_SET,#20 MOV TEMP_SET_1,#00H | 首先通过MOV IE,#85H程序设定中断允许寄存器设计允许中断0与中断1，CPU打开中断EA。同时设计外部断为下降沿触发，对报警器与指示灯关闭。对LCD1602液晶显示屏初始化，清除屏幕，功能设定（8位，2行，5×7点阵格式），打开显示器，对光标闪烁进行关闭。设计温度报警上、下值为20℃和0℃。 |
| CALL SET_TEMP CALL SET_TEMP_1 CALL READ_TEMP CALL MERGE_TEMP CALL CONVERT_TEMP CALL DISPLAY MOV A,#80H MOV B,TEMP_SET_1 CJNE A,B,NEXT0 | 该部分主要是调用各个子程序。调用温度设定、读取当前温度、合并当前温度、转换当前温度、显示当前温度、比较当前温度。 |

第二节 测温处理程序的设计

一、 测温模块程序流程图的设计

温度测量模块是整个系统重要的部分，它完成了整个系统需要的实时数据，DS18B20作为一总线的数字式芯片，其对整个温度采集过程相对比较复杂，具体的数据识别过程如下图4.2【5】：

图4.2 DS18B20温度采集过程

通过该图我们看到，黑色的实粗线部分是通过单片机I/O 口拉低这个引脚，虚粗线是DS18B20芯片自主拉低的这个引脚，细线是单片机和DS18B20释放单总线后，频借上拉电阻的作用把I/O 口引脚拉上去。

对于存在的脉冲检测，我们通过单片机先将这个引脚置零，我们需要延时等待大约480us 到960us的时间，接着，给予单片机端口高电平，来完成对总线的释放，DS18B20芯片需要15 到60us的等待时间之后，将会自主的将DQ总线拉低到60 到240us的时间，等待时间过后，DQ端将会给予高电平对总线进行释放，这样I/O 口会被上拉电阻自动拉高。这就是DS18B20温度检测的具体过程，程序的设计必须依据这个过程才能确保温度的检测。其具体的程序流程图如下：

DS18B20初始化

主机拉低总线

延时480～960uS

释放总线

延时60～240uS

结束

图4.3 DS18B20温度检测流程图

二、 温度模块程序设计与说明

表4.2 温度模块程序设计

| 主要程序设计 | 具体程序说明 |
| --- | --- |
| DS18B20_INIT: SETB DQ NOP NOP CLR DQ MOV R7,#9 INIT_DELAY: CALL DELAY60US DJNZ R7,INIT_DELAY | 首先对DS18B20程序进行初始化。通过CLR DQ程序实现拉低主机总线，接着通过调用延时子程序来完成480us的延时。 |
| SETB DQ CALL DELAY60US MOV C,DQ JC ERROR CALL DELAY60US CALL DELAY60US CALL DELAY60US CALL DELAY60US RET | 通过SETB DQ来释放DQ总线，延时60us之后，检测是否存在脉冲信号，如果没有存在的脉冲信号，将会重新开始检测，如果出现脉冲信号，通过调用延时子程序，完成240us延时。 |

第三节 显示模块程序设计

一、 显示模块程序流程图的设计

显示模块LCD1602的作用是用户提供清晰可靠的数据。一般LCD1602的软件设计部分比较简单，根据其硬件内部的结构进行编程，可以达到预想的效果，一般对于该显示模块的编程具体的步骤如下。首先通过状态字了解其最高位是处于忙碌状态，如果当前状态是忙碌状态，我们需要继续等待，知道检测到最高位为闲暇时，我们可以进行程序的读写操作。其中具体的读写操作都会离不开相应的控制子程序。其LCD1602 液晶显示模块的主程序流程图大致如下图4.4：

COUNT转换为字符串

COUNT=COUNT+1

延时去抖

按键合上？

显示第1行字符数组

对LCD1602初始化

COUNT=0

定义字符数组

开始

N

Y

按键放开？

转换结果显示在第2行

N

Y

图4.4 显示模块主程序流程图

二、 显示模块程序说明

根据液晶LCD1602的主程序流程图，我们设计的显示模块的程序具体的如下表4.3 ：

表4.3 LCD1602显示模块程序设计与说明

| 具体的程序设计 | 部分程序说明 |
| --- | --- |
| MOV P0,#80H CALL ENABLE MOV R1,#50H CALL WRITE2 MOV P0,#0C0H CALL ENABLE MOV R1,#40H CALL WRITE2 RET ENABLE:CLR RS CLR RW CLR E CALL DELAY SETB E RET | 指出第一行的显示地址，根据调用指令转移到ENABLE子程序对RS、RW、E端进行初始化。接着进行延时。延时之后指出第一行显示缓冲区首地址。将数据写入到LCD1602。接着指出第二行显示缓冲区首地址，将数据写入到LCD1602. |

第四节 软硬件结合后调试结果

以上详细讲解各个模块的硬件部分与软件部分，我们通过Keil软件将各个模块的程序 部分整合在一体，经过相应的编译与调试，确保无误后，生成hex文件，通过Protues软件设计好完整的电路原理图。将Hex文件加载到单片机，进行仿真与调试，最终调试结果如图3.3.通过软硬件结合调试之后，成功实现了对温度的测量与显示，同时用户可以通过温度调节按钮来实现对温度报警值上限或下限的设定，当实时的温度超越一个上限或者下限时，通过报警电路中的蜂鸣器与 LED指示灯进行报警，完美实现了预想的功能。

第五章 结论与展望

第一节 工作总结

在这个“温度报警器‘毕业设计课题中，自己全程独立参与了硬件部分电路原理图的设计到软件部分软件的设计再到最后的安装和调试的全部过程。对于自己的毕业设计的准备工作，大致的可以分为以下几个阶段：

首要阶段，首先对课题的项目的设想与研究，通过参考大量的资料，拟定一个自己心目中理想的方案，对于自己想设计的器件具体想实现什么功能有个全新的认识。

第二阶段，通过网络、书籍查找相应的硬件元件，全面的了解每个元器件的功能与具体的工作结构。

第三阶段，通过Protues软件对该温度报警器进行电路原理图的绘制与调试，通过该软件测试制作一张电气上连接正确的原理图。

第四阶段，根据设计的原理图进行软件部分的设计，通过keil软件对程序进行编译与调试无误后加载到Protues单片机中，仿真与调试到达预想的效果。

最后阶段，为了快速实现设计的实物效果，直接选用实验室的开发板，因为该项目比较常见，用到的元器件开发板上都有。只是开发板设计的管脚号和电路设计有点不同，只需对自己设计的程序进行相应的调整，通过将程序加载到单片机，进行调试达到自己预想设计的效果。

针对自己设计的温度报警器测量范围在125℃～-55℃，测量范围广，灵敏度高，但是仍然有一些不足，有一些值得改进的部分。首对于显示模块LCD1602显示的字符相对比较少，对于显示的信息不可以做全面的解释。对于报警值上下限设计通过2个按键实现相应的加减，对于设定较大的报警值，操作上比较麻烦，需要操作很多次。同时设定的温度报警值没有记忆功能，一旦断电，报警值回到了初始化，用户还需要重新调节设定。对于DS18B20温度传感器，没有做相应的温度补偿，随着时间的推移，温度传感器受环境的影响，可能测量数据不是那么精确可靠。

针对以上问题，我仍需不断努力改善，制作出自己心目中完美的效果。

第二节 课题研究成果

本毕业设计“温度报警器”对于我来说具有重要的研究价值。因为该款设备应用范围广，在我们的生活中无处不在，广泛的应用在各种家用电器、空调、电冰箱、吹风机、油烟机、烤箱、电磁炉、消毒柜等场合，主要要来对电子设备的温度检测与控制方面。

对此设备的研究，我们选取了目前市面上最先进的智能数字式芯片DS18B20作为温度传感器，同时与51系列单片机和液晶显示器以及报警模块共同形成了智能温控系统。目前市面上存在的温度传感器按其不同的工作原理主要划分2种：一种是集成传感器，另一种是数字式传感器。之所以选择DS18B2芯片作为温度传感器，因为它拥有最新的测温元件，主要集成了温度测量、测量精度高、A/D转换于一体，拥有单总线结构、数字输出，直接与微机接口等优点。在一定程度上，不仅可以创建简单的单路温度测量电路，也可以创建较复杂的多路温度测量电路【6】。

对于这款温度报警器研制，不仅电路结构虽然简单，体积较小，而且采用了最先进的数字式传感器芯片，其检测精度相对比较高，现实生活中，具有很大的实用价值。在原理图设计上我们增加了按键输入模块，上下限温度调整设定以及温度报警模块，用户需要通过调整设定温度的上下限报警值，当测量实际温度超越设定的温度值时，就会灵活的发出警报。

第三节 未来展望

展望未来，对于DS18B20温度传感器，我们在其现有的基础上做一些改动，就可以实现高低温报警、远距离多点测量控制等方面，同时在楼宇自动报警系统等日常生活中得到应用。由于DS18B20传感器是集成测量温度传感器，具有A/D转换于一体，单总线结构，体积小，比单一温度传感器或集成温度传感器所用的电路元件少，硬件系统实现起来比较简单，同时可以用多个DS18B20并列在唯一的三线上，实现多点组网，在测温时通过选择每个DS18B20出厂时具有的唯一个48位序列号，便可以实现片选功能，因此组建多点测温系统相对比较容易实现。在未来的实际开发设计中，应该对以下部分进行相应的改善【10】。

- DS18B20工作电流高达1.5mA,总线上挂接点数多且同时转换时要考虑

增加总线驱动，可用单片机端口在温度导通1个MOSFET供电。

- 在DS18B20测温程序设计中,向DS18B20传感器发出温度转换命令后，

程序总要等待DS18B29的返回信号，一旦一个或多个DS18B20接触不好或断线时，当程序读该DS18B20时，将没有返回信号，程序进入相应的死循环【11】。

- 连接DS18B20的总线电缆是有长度限制，因此在选用DS18B20进行长距

离的测温系统设计时，要充分考虑总线分布电容和阻抗匹配等问题。

- DS18B20芯片的测量范围是125℃～-55℃之间，相对而言，测量范围能

够满足家庭，对于工业生产等较高温度的测量无能为力，希望改善内部芯片结构，提高测量范围。

参考文献

[1]从宏寿编著，电子设计自动化，西安：西安电子科技大学出版社，2012.292～310

[2]和宏主编，单片机原理与接口技术，北京：国防工业出版社，2006.1～200

[3]来清民主编，传感器与单片机接口及实例，北京：航空航天大学出版社，2008.139～149

[4]Stanley.M.Shinners.Wiley.Advanced Modern Control System Theory and Design.Automatice,2001.37:317～318

[5]孟宪玲编写，浅析数字温度传感器DS18B20的应用，中国科技信息，2007.3：70～72

[6]夏大勇，周晓辉，赵增等编写，MSC-51单片机温度控制系统，工业仪表与自动化装置，2007.（1）：43～46

[7]党峰，王敬农，高国旺，基于DS18B20的数字温度计的实现，山西电子技术，2007（3）：10～11

[8]R M Tong.A Retrospective View of Fuzzy Control-System Fuzzy Sets and System,1998.14(3)

[9]Keil软件公司8051单片机软件开发工具编译、调试软件使用指南，广州周立功单片机发展有限公司用户手册，转载于中国电子网http://www.ec66.com

[10]陈书旺，张秀清，董建彬等编著，传感器应用及电路设计，北京：化学工业出版社，2008.9～19

[11]符永逸，智能型温度控制器的研制，硕士学位论文，武汉理工大学，2006年

[12]郝迎吉，刘红兵编写，由89C51实现的恒温控制系统，自动化与仪器仪表，1999.84（4）：28～30

[13]DS18B20 Programmable Resolution 1-Wire Digitial Thermometer[EB/OL] http://www.dalsemi.com

[14]孙少伟，戴义保，章高琴编写，基于DS18B20组网测温的研究，自动化仪表，2006.27（10）：42～45

[15]通用延时子程序的应用技术文章，转载于中国电子网http://www.ec66.com

[16]楼然苗，李光飞编著，单片机课程设计指导，北京：航空航天大学出版社，2007.55～65

[17]金伟正编著，单线数字温度传感器的原理与应用，电子技术应用，2000（6）66～68

附  录

RS BIT P1.0

RW BIT P1.1

E  BIT P1.5

DQ BIT P3.1

KEY BIT P2.4

LED_R BIT P2.0	  //红灯

LED_G BIT P2.1	 //绿灯

LED_Y BIT P2.2	 //黄灯

SOUND BIT P1.6

LCD_3 EQU 49H

LCD_2 EQU 4AH

LCD_1 EQU 4BH

LCD_0 EQU 4DH

TEMP_DATA_L EQU 70H

TEMP_DATA_H EQU 71H

TEMP_SET EQU 72H

TEMP_SET_1 EQU 74H

TEMP_CUR EQU 73H

ORG 0000H

LJMP MAIN

ORG 0003H

LJMP EX_INT0

ORG 0013H

LJMP EX_INT1

ORG 0100H

MAIN:

MOV IE,#85H

SETB IT0

SETB IT1

SETB SOUND

SETB LED_R

MOV P0,#01H

CALL ENABLE

MOV P0,#38H

CALL ENABLE

MOV P0,#0CH

CALL ENABLE

MOV 40H,#43H

MOV 41H,#55H

MOV 42H,#52H

MOV 43H,#5FH

MOV 44H,#54H

MOV 45H,#45H

MOV 46H,#4DH

MOV 47H,#50H

MOV 48H,#3AH

MOV 4CH,#2EH

MOV 4EH,#0DFH

MOV 4FH,#43H

MOV 50H,#48H //H:020.0

MOV 51H,#3AH

MOV 55H,#2EH

MOV 56H,#30H

MOV 57H,#00H

MOV 58H,#00H

MOV 59H,#4CH

MOV 5AH,#3AH  //L:000.0

MOV 5EH,#2EH

MOV 5FH,#30H

MOV TEMP_SET,#20

MOV TEMP_SET_1,#00H

START:

CALL SET_TEMP

CALL SET_TEMP_1

CALL READ_TEMP

CALL MERGE_TEMP

CALL CONVERT_TEMP

CALL DISPLAY

MOV A,#80H

MOV B,TEMP_SET_1

CJNE A,B,NEXT0	 //判断最低温度是否在0-128之间

NEXT0:

JNC  HERE	  //最低温度在0-128之间，转移

MOV A,#80H

MOV B,TEMP_SET

CJNE A,B,NEXT1

NEXT1:

JC  NEXT2		  //最高温度为负数

MOV A,#80H	 //最高温度正数时

MOV B,TEMP_CUR

CJNE A,B,NEXT4				  //判断当前温度是不是大于0

NEXT4:

JNC NEXT5 					   //当前温度大于0

MOV A,TEMP_CUR

CJNE A,TEMP_SET_1,NEXT6

LJMP LOPP

NEXT6:

JC LOP1				   //当前温度大于最低温度

LJMP LOP5

NEXT5:

MOV A,TEMP_SET

CJNE A,TEMP_CUR,LOP0

LJMP LOPP

LOP0:

JC LOP1  //当前温度大于最高温度

LJMP LOP5

NEXT2:

MOV A,#80H

MOV B,TEMP_CUR

CJNE A,B,NEXT3

NEXT3:

JC kk1    //实际温度不在0-128之间

LJMP LOP1

HERE:

MOV A,#80H

MOV B,TEMP_CUR

CJNE A,B,KK

KK:

JNC KK1

LJMP LOP1 //实际温度低于最低温度

KK1:

MOV A,TEMP_SET

CJNE A,TEMP_CUR,LOP

LJMP LOPP

LOP:

JC LOP1	  //实际温度大于最高温度

LJMP LOP2

LOP1:			   //  超出温度限制，报警

CPL LED_R

LJMP JINGBAO

continue:

SETB LED_G

SETB LED_Y

LJMP LOP3

LOPP:			   //正常范围之内，不报警

SETB LED_R

CLR LED_G

SETB LED_Y

CLR SOUND

LJMP LOP3

LOP2:

MOV A,TEMP_CUR

CJNE A,TEMP_SET_1,LOP4

LJMP LOPP

LOP4:

JC LOP1

LOP5:		  //达到报警临界，黄色警报

SETB LED_R

CLR LED_Y

SETB LED_G

SETB SOUND

LOP3:

LJMP START

DS18B20_INIT:

SETB DQ

NOP

NOP

CLR DQ

MOV R7,#9

INIT_DELAY:

CALL DELAY60US

DJNZ R7,INIT_DELAY

SETB DQ

CALL DELAY60US

MOV C,DQ

JC ERROR

CALL DELAY60US

CALL DELAY60US

CALL DELAY60US

CALL DELAY60US

RET

ERROR:

CLR DQ

LJMP DS18B20_INIT

RET

READ_BYTE:

MOV R7,#08H

SETB DQ

NOP

NOP

LOOP:CLR DQ

NOP

NOP

NOP

SETB DQ

MOV R6,#07H

DJNZ R6,$

MOV C,DQ

CALL DELAY60US

RRC A

SETB DQ

DJNZ R7,LOOP

CALL DELAY60US

CALL DELAY60US

RET

WRITE_BYTE:

MOV R7,#08H

SETB DQ

NOP

NOP

NOP

LOOP1:CLR DQ

MOV R6,#07H

DJNZ R6,$

RRC A

MOV DQ,C

CALL DELAY60US

SETB DQ

DJNZ R7,LOOP1

RET

DELAY60US:

MOV R6,#1EH

DJNZ R6,$

RET

READ_TEMP:

CALL DS18B20_INIT

MOV A,#0CCH

CALL WRITE_BYTE

CALL DELAY60US

CALL DELAY60US

MOV A,#44H

CALL WRITE_BYTE

CALL DELAY60US

READ_T1:

CALL DS18B20_INIT

MOV A,#0CCH

CALL WRITE_BYTE

CALL DELAY60US

MOV A,#0BEH

CALL WRITE_BYTE

CALL DELAY60US

CALL READ_BYTE

MOV TEMP_DATA_L,A

CALL READ_BYTE

MOV TEMP_DATA_H,A

RET

MERGE_TEMP:

MOV A,TEMP_DATA_H

ANL A,#00001111B

SWAP A

MOV R3,A

MOV A,TEMP_DATA_L

ANL A,#11110000B

SWAP A

ORL A,R3

MOV TEMP_CUR,A

RET

CONVERT_TEMP:

MOV A,TEMP_DATA_H

ANL A,#80H

JZ TEMPC1

CLR C

MOV A,TEMP_DATA_L

CPL A

ADD A,#01H

MOV TEMP_DATA_L,A

MOV A,TEMP_DATA_H

CPL A

ADDC A,#00H

MOV TEMP_DATA_H,A

MOV A,TEMP_DATA_L

ANL A,#0FH

MOV DPTR,#TABLE2

MOVC A,@A+DPTR

MOV LCD_0,A

MOV A,TEMP_DATA_L

ANL A,#0F0H

SWAP A

MOV TEMP_DATA_L,A

MOV A,TEMP_DATA_H

ANL A,#0FH

SWAP A

ORL A,TEMP_DATA_L

MOV B,#100

DIV AB

MOV LCD_3,#2DH

SJMP TEMPC2

TEMPC1:MOV A,TEMP_DATA_L

ANL A,#0FH

MOV DPTR,#TABLE2

MOVC A,@A+DPTR

MOV LCD_0,A

MOV A,TEMP_DATA_L

ANL A,#0F0H

SWAP A

MOV TEMP_DATA_L,A

MOV A,TEMP_DATA_H

ANL A,#0FH

SWAP A

ORL A,TEMP_DATA_L

MOV B,#100

DIV AB

MOV DPTR,#TABLE1

MOVC A,@A+DPTR

MOV LCD_3,A

TEMPC2:MOV A,#10

XCH A,B

DIV AB

MOV DPTR,#TABLE1

MOVC A,@A+DPTR

MOV LCD_2,A

MOV A,B

MOV DPTR,#TABLE1

MOVC A,@A+DPTR

MOV LCD_1,A

RET

DISPLAY:

MOV P0,#80H

CALL ENABLE

MOV R1,#50H

CALL WRITE2

MOV P0,#0C0H

CALL ENABLE

MOV R1,#40H

CALL WRITE2

RET

ENABLE:CLR RS

CLR RW

CLR E

CALL DELAY

SETB E

RET

WRITE2:MOV R2,#16

A2:MOV A,@R1

CALL WRITE1

INC R1

DJNZ R2,A2

MOV R2,#7

RET

WRITE1:MOV P0,A

SETB RS

CLR RW

CLR E

CALL DELAY

SETB E

RET

SET_TEMP:

MOV A,TEMP_SET

MOV B,#80H

LJMP OTHER

GO:ANL  A,B

JNZ TEMP0

GO1:MOV A,TEMP_SET

MOV B,#64H

DIV AB

MOV 52H,A

MOV A,B

MOV B,#0AH

DIV AB

MOV 53H,A

MOV 54H,B

MOV A,52H

ADD A,#30H

MOV 52H,A

MOV A,53H

ADD A,#30H

MOV 53H,A

MOV A,54H

ADD A,#30H

MOV 54H,A

RET

OTHER:CJNE A,B ,GO

LJMP GO1

TEMP0:

MOV A,TEMP_SET

CPL A

ADD A,#01H

MOV B,#64H

DIV AB

MOV 52H,#2DH

MOV A,B

MOV B,#0AH

DIV AB

MOV 53H,A

MOV 54H,B

MOV A,53H

ADD A,#30H

MOV 53H,A

MOV A,54H

ADD A,#30H

MOV 54H,A

RET

SET_TEMP_1:

MOV A,TEMP_SET_1

MOV B,#80H

ANL  A,B

JNZ TEMP_1

MOV A,TEMP_SET_1

MOV B,#64H

DIV AB

MOV 5BH,A

MOV A,B

MOV B,#0AH

DIV AB

MOV 5CH,A

MOV 5DH,B

MOV A,5BH

ADD A,#30H

MOV 5BH,A

MOV A,5CH

ADD A,#30H

MOV 5CH,A

MOV A,5DH

ADD A,#30H

MOV 5DH,A

RET

TEMP_1:

MOV A,TEMP_SET_1

CPL A

ADD A,#01H

MOV B,#64H

DIV AB

MOV 5BH,#2DH

MOV A,B

MOV B,#0AH

DIV AB

MOV 5CH,A

MOV 5DH,B

MOV A,5CH

ADD A,#30H

MOV 5CH,A

MOV A,5DH

ADD A,#30H

MOV 5DH,A

RET

DELAY:MOV R4,#05H

D1:MOV R5,#0FFH

DJNZ R5,$

DJNZ R4,D1

RET

EX_INT0: JB KEY,A1

MOV A,TEMP_SET_1

MOV B,TEMP_SET

CJNE A,B,AAA11

AAA1:PUSH ACC

POP ACC

RETI

A1:MOV A,TEMP_SET

CJNE A,#80H,BBB1

PUSH ACC

POP ACC

RETI

BBB1:PUSH ACC

INC TEMP_SET

POP ACC

RETI

AAA11:PUSH ACC

INC TEMP_SET_1

POP ACC

RETI

EX_INT1: JB KEY,B1

MOV A,TEMP_SET_1

CJNE A,#0C8H,PASS

LJMP AAA1

PASS:PUSH ACC

DEC TEMP_SET_1

POP ACC

RETI

B1:MOV A,TEMP_SET_1

MOV B,TEMP_SET

CJNE A,B,BB1

LJMP  AAA1

RETI

BB1:PUSH ACC

DEC TEMP_SET

POP ACC

RETI

TABLE1:DB 30H,31H,32H,33H,34H,35H,36H,37H,38H,39H,3AH

TABLE2:DB 30H,31H,31H,32H,33H,33H,34H,34H,35H,36H,37H,38H,38H,39H,39H

RET

JINGBAO:

CALL  BP1K

CALL  BP500

LJMP  continue

BP500:

MOV   R6, #200

BP50:

CPL   SOUND

CALL  DL500US

CALL  DL500US

DJNZ  R6, BP50

RET

BP1K:

MOV   R6, #150

BP10:

CPL   SOUND

CALL  DL500US

CALL  DL500US

DJNZ  R6, BP10

RET

DL500US:

MOV   R7, #247

DJNZ  R7, $

RET

END

致  谢

该毕业设计的成功完成离不开我的指导老师的帮助，从课题的选择、资料的准备、开题报告、实习报告的写作到课题的研究，最后到论文的修改、答辩等各个环节，都得到了我们电子信息与自动化学院何静老师的悉心指导。在每个环节，老师都是认真、耐心的给予指导。

尤其在论文的修改方面，本人的论文弊端比较多，修改次数多，老师每次都是对我的论文进行修改，及时与我沟通，给予了我合理话的建议。在老师的精心指导下，我成功的完成了毕业设计，从中我学到了很多很多，丰富了我单片机的知识，无论是硬件电路的设计还是软件部分的编写都得到了很大的提升，对电子产品的开发有了更深的理解。使我更加喜爱电子产品的研发。

我还要感谢我同学给予我的大力支持和帮助。感谢所有关心和帮助过我的人，你们的支持与鼓舞是我不断向前的动力，让我的知识在短暂的时间的到了升华。