//包含头文件

#include <reg51.h>

//宏定义

#define uc unsigned char

#define ui unsigned int

sbit SOS	=	P1^0;//报警按键 连接热释电模块

sbit bufang	=	P1^1;//布防

sbit chefang=	P1^2;//撤防

sbit baojing=	P1^3;//蜂鸣器

bit bdata flag,flag1;//flag布防标志，flag1布防倒计时标志

uc t,t1;			//定时器专用变量

void delay(ui x)	//延时函数 大约延时x ms （不精确）

{

ui i,j;

for(i=0;i<x;i++)

for(j=0;j<110;j++);

}

void kongzhi()		//控制函数

{

if((bufang==1)&&(flag==0))	//在待机时按下布防键

{

delay(10);				//延时去抖

if((bufang==1)&&(flag==0))//再次判断按键是否按下

{

t=0;			//清零计时器

t1=0;			//清零计时器

TR0=1;			//打开计时器

P2=0x85;		//显示字母b

}

}

if((flag==1)&&(SOS==1))	//进入布防状态后报警按键按下（或者热释电模块有信号发出）

{

flag1=1;			//蜂鸣器鸣响

P2=0xbf;			//显示"-"

TR0=1;				//开启定时器

}

if(chefang==1)			//撤防键按下

{

delay(10);

if(chefang==1)

{

{

flag1=0;	//关闭布防计时

baojing=1;	//关闭蜂鸣器

flag=0;		//停止计时器计时

TR0=0;		//关闭计时器

P2=0xa7;	//显示字母c

delay(1000);//延时1s

P2=0xff;	//关闭显示，进入等待布防状态

}

}

}

}

void init()	//初始化函数

{

TH0=0x3C;

TL0=0xB0;  //赋初值50ms（12MHz晶振）

TMOD=0x01; //定义工作方式

EA=1;	   //打开中断总开关

ET0=1;	   //打开中断允许开关

TR0=0;	   //关闭定时器定时开关

bufang=0;

SOS=0;

chefang=0;	//按键初始化

}

void main()	//主函数

{

init();	//调用初始化

while(1)//循环

{

kongzhi();//控制函数

}

}

void time() interrupt 1//定时器函数

{

TH0=0x3C;

TL0=0xB0;		//重新赋初值

t++;

if(t==20)		//t加一次时50ms，加20次时1s

{

t=0;		//t清零

t1++;		//t1加一次时1s

if(t1==30)//计时到30s时开启布防数码管停止显示  关闭定时器

{

t1=0;	//t1清零

flag=1;	//布防标志位，=1时进入布防状态

P2=0xff;//数码管关闭显示

TR0=0;	//停止计时

}

}

if((t>=10)&&(flag1==1))//报警 t每加到10（500ms）蜂鸣器引脚取反一次

{

baojing=~baojing;  //闪烁鸣响

t=0;			   //t清零

}

}