.

曲阜师范大学

单片机原理与应用

课程设计报告

| 题 目 | 数字式温度计设计 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 | 张子璇 |  |  |
| 学 号 | 2017412695 |  |  |
| 院 系 | 物理工程学院 |  |  |
| 专 业 | 电子信息工程类（智能电子） |  |  |
| 指导教师 | 徐国娟 | 职 称 | 实验师 |

目录

中文摘要	3

引言	5

1 设计任务与方案选择	6

1.1设计任务与指标	6

1.1.1设计任务	6

1.1.2 技术指标	6

1.2 系统方案选择	6

1.2.1 温度传感器的选取：	6

1.2.2显示界面方案	7

2 系统设计	7

2.1 系统总体设计	7

2.2 单片机系统	8

2.2.1 单片机的选择	8

单片机主要特点：	9

2.3显示电路设计	11

2.4 温度检测电路设计	13

2.5按键电路设计	16

2.6 报警电路	17

2.7 软件设计	17

3 系统调试	19

3.1初始摄氏温度显示	19

19

3.2 初始华氏温度显示	20

3.3 摄氏温度上下限调整	20

3.4 华氏温度上下限调整	20

4  总结	20

致谢	21

5 参考文献	22

附录A 仿真图	24

附录B 源程序	24

数字式温度计设计

智能电子专业学生 张子璇

指导教师 徐国娟

中文摘要

本文介绍的是一个由单片机构成的温度控制系统，主要用来提供测温的解决方案，同时还能实时监控温度变化趋势，以及报警功能。它利用单片机，DS18B20，蜂鸣器报警电路和LCD1602来实现温度检测控制功能。温度检测是使用的DS18B20温度传感器，将检测得到的温度通过单片机单总线的协议读取并将其显示在LCD1602液晶屏上。除此之外，它还能通过按键设置温度的上限值，如果温度超过上限，则蜂鸣器报警，大大提高了系统的安全性。本文在后续章节详细介绍了系统的总体方案设计，硬件设计，软件设计等。

关键词：温度检测控制；单片机；DS18B20；报警

Abstract

Is introduced in this paper a composed of single chip microcomputer temperature control system, mainly used to provide the solution temperature, at the same time also can real-time monitor the temperature change trend, and alarm function.It USES microcontroller, DS18B20, buzzer alarm detection circuit and LCD1602 to realize temperature control function.Temperature detection is used DS18B20 temperature sensor, the detection by the temperature of the single chip microcomputer single bus protocol reads and displays it on the LCD1602 LCD display.In addition, it also can set the upper limit of temperature by buttons, if the temperature is over limit, the buzzer alarm, greatly improved the security of the system.In the subsequent chapters in this paper in detail introduces the overall design of system, hardware design, software design, etc.

Keywords: temperature detection control;Single chip microcomputer;DS18B20.The police

引言

随着科学技术的不断进步与发展，温度控制在工业控制、农业环境检测、电子测温计、医疗仪器、家用电器等各种温度控制系统中广泛应用，本课题用于农业大棚温湿度控制显然是用在农业环境检测的一部分。目前温度传感器有模拟和数字两类传感器，为了克服模拟传感器与微处理器接口时需要信号调理电路和A/D转换器的弊端，大多数测温控制系统采用数字传感器，并大大方便了系统的设计。比较有代表性的数字温度传感器有DS18B20、MAX6575、DS1722、MAX6635、SMT160-30等。

在传统的温度测量系统设计中，往往采用模拟技术进行设计，这样就不可避免地遇到诸如引线误差补偿、多点测量中的切换误差和信号调理电路的误差等问题；而其中某一环节处理不当，就可能造成整个系统性能的下降。随着现代科学技术的飞速发展，特别是大规模集成电路设计技术的发展，微型化、集成化、数字化正成为传感器发展的一个重要方向。美国Dallas半导体公司推出的数字温度传感器DS18B20，具有独特的单总线接口，仅需要占用一个通用I/0端口即可完成与微处理器的通信；在-10～+85℃温度范围内具有0.5℃ 精度；用户可编程设定9～12位的分辨率。以上特性使得DS18B20非常适用于构建高精度温度测量系统。

1 设计任务与方案选择

1.1设计任务与指标

1.1.1设计任务

1.用DS18B20设计一款能够显示当前温度值的温度计;

2.通过切换按钮可以切换华氏度和摄氏度显示;

3.通过按键设定上限和下限温度值，超限后声音报警;

4.其他功能

设计要求:利用数字温度传感器DS18B20与单片机结合来测量温度。利用数字温度传感器DS18B20测量温度信号,计算后在LED数码管上显示应的温度值。其温度测量范围为-55°C~ 125°C,精确到0.5°C;实现限报警。

1.1.2 技术指标

温度检测系统有着共同的特点：测量点多、环境复杂、布线分散、现场离监控室远等。若采用一般温度传感器采集温度信号，则需要设计信号调理电路、A/D 转换及相应的接口电路，才能把传感器输出的模拟信号转换成数字信号送到计算机去处理。这样，由于各种因素会造成检测系统较大的偏差；又因为检测环境复杂、测量点多、信号传输距离远及各种干扰的影响，会使检测系统的稳定性和可靠性下降。所以温度检测系统的设计的关键在于两部分：温度传感器的选择和主控单元的设计。温度传感器应用范围广泛、使用数量庞大，也高居各类传感器之首。

1.2 系统方案选择

1.2.1 温度传感器的选取：

（1）方案一：采用热敏电阻传感器。利用热敏电阻随温度变化而显著变化，能直接将温度的变化转换为能量的变化，进而制成温度计。但是其测温传感器比较复杂，而且不易通过编制程序来控制测温精度，增大系统设计的难度。

（2）方案二：采用DS18B20温度传感器。DS18B20的内部3脚（或8脚）封装；使用特有的温度测量技术，将被测温度转换成数值信号；3.0～5.5V的电源供电方式和寄生电源供电方式；ROM由64位二进制数字组成，共分为8个字节；RAM由9个字节的高速暂存器和非易失性电擦写ROM组成。

综上所述：温度传感器选取智能测温器件DS18B20。

1.2.2显示界面方案

显示电路采用LCD液晶显示，从P3口RXD,TXD串口输出段码。显示电路是使用的串口显示，这种显示最大的优点就是使用口资源比较少.

本设计显示电路采用1602液晶显示模块芯片。

用LED数码管来显示。显示器件为7段码数码管，适于制作时钟屏、利率屏等，显示数字的电子显示屏。

综上各方案所述,对此次课设的方案选定: 采用STC89C52作为主控制系统; 1602液晶显示模块芯片作为温度数据显示装置;而智能温度传感器DS18B20器件作为测温电路主要组成部分。至此，系统最终方案确定。

2 系统设计

2.1 系统总体设计

单片机

本系统首先由温度传感器DS18B20采集温度数据，经单片机I/O模拟单总线读取后送入AT89C51单片机中进行运算处理，并LCD1602液晶显示当前温度，同时与键盘输入的设定温度值（上限）进行比较，由单片机控制是否发出报警信号。在整个过程中，温度始终都能得以显示。设定温度过程中显示设定温度值，以便于操作。

时钟电路

LCD显示电路

复位电路

报警

电路

按键电路

温度传感器

2.2 单片机系统

2.2.1 单片机的选择

单片微型计算机是随着微型计算机的发展而产生和发展的。自从1975 年美国德克萨斯仪器公司的第一台单片微型计算机（ 简称单片机）TMS-1000 问世以来，迄今为止，单片机技术已成为计算机技术的一个独特分支，单片机的应用领域也越来越广泛，特别是在工业控制中经常遇到对某些物理量进行定时采样与控制的问题，在仪器仪表智能化中也扮演着极其重要的角色。

如果将8位单片机的推出作为起点，那么单片机的发展历史大致可以分为以下几个阶段：

第一阶段（1976—1978）：单片机的探索阶段。以Intel公司的MCS-48为代表。MCS-48的推出是在工控领域的探索，参与这一探索的公司还有Motorola、Zilog等。都取得了满意的效果。这就是SCM的诞生年代，“单片机”一词即由此而来。

第二阶段（1978—1982）：单片机的完善阶段。Intel公司在MCS-48基础上推出了完善的、典型的单片机系列MCS-51。它在以下几个方面奠定了典型的通用总线型单片机体系结构。

（1）完善的外部总线。MCS-51设置了经典的8位单片机的总线结构，包括8位数据总线、16位地址总线、控制总线及具有多机通信功能的串行通信接口。

（2）CPU外围功能单元的集中管理模式。

（3）体现工控特性的地址空间及位操作方式。

（4）指令系统趋于丰富和完善，并且增加了许多突出控制功能的指令。

第三阶段（1982—1990）：8位单片机的巩固发展及16位单片机的推出阶段，也是单片机向微控制器发展的阶段。Intel公司推出的MCS-96系列单片机，将一些用于测控系统的模数转换器、程序运行监视器、脉宽调制器等纳入片中，体现了单片机的微控制器特征。

第四阶段（1990—）：微控制器的全面发展阶段。随着单片机在各个领域全面、深入地发展和应用，出现了高速、大寻址范围、强运算能力的8位/16位/32位通用型单片机，以及小型廉价的专用型单片机。

单片机是在集成电路芯片上集成了各种元件的微型计算机，这些元件包括中央处理器CPU、数据存储器RAM、程序存储器ROM、定时/计数器、中断系统、时钟部件的集成和I/O接口电路。由于单片机具有体积小、价格低、可靠性高、开发应用方便等特点，因此在现代电子技术和工业领域应用较为广泛，在智能仪表中单片机是应用最多、最活跃的领域之一。在控制领域中,现如今人们更注意计算机的底成本、小体积、运行的可靠性和控制的灵活性。在各类仪器、仪表中引入单片机，使仪器仪表智能化，提高测试的自动化程度和精度，提高计算机的运算速度，简化仪器仪表的硬件结构，提高其性能价格比。

    - 单片机主要特点：

（1）有优异的性能价格比。

（2）集成度高、体积小、有很高的可靠性。单片机把各功能部件集成在一块芯片上，内部采用总线结构，减少了各芯片之间的连线，大大提高了单片机的可靠性和抗干扰能力。另外，其体积小，对于强磁场环境易于采取屏蔽措施，适合在恶劣环境下工作。

（3）控制功能强。为了满足工业控制的要求，一般单片机的指令系统中均有极丰富的转移指令、I/O口的逻辑操作以及位处理功能。单片机的逻辑控制功能及运行速度均高于同一档次的微机。

（4）低功耗、低电压，便于生产便携式产品。

（5）外部总线增加了I2C（Inter-Integrated Circuit）及SPI(Serial Peripheral Interface)等串行总线方式，进一步缩小了体积，简化了结构。

（6）单片机的系统扩展和系统配置较典型、规范，容易构成各种规模的应用系统。

优异的性能价格比。

1）集成度高、体积小、有很高的可靠性。

单片机把各功能部件集成在一块芯片上，内部采用总线结构，减少了各芯片之间的连线，大大提高了单片机的可靠性与抗干扰能力。另外，其体积小，对于强磁场环境易于采取屏蔽措施，适合于在恶劣环境下工作。

此外，程序多采取固化形式也可以提高可靠性。

2）控制功能强。

为了满足工业控制要求，一般单片机的指令系统中均有极丰富的转移指令、I/O口的逻辑操作以及位处理功能。单片机的逻辑控制功能及运行速度均高于同一档次的微机。

- 单片机的系统扩展、系统配置较典型、规范，容易构成各种规模的应用系统。

VCC：STC89C52电源正端输入，接+5V。

GND：电源地端。

XTAL1:  单芯片系统时钟的反相放大器输入端。

XTAL2： 系统时钟的反相放大器输出端，一般在设计上只要在 XTAL1 和 XTAL2 上接上一只石英振荡晶体系统就可以动作了，此外可以在两引脚与地之间加入一 20PF 的小电容，可以使系统更稳定，避免噪声干扰而死机。

RESET：STC89C52的重置引脚，高电平动作，当要对晶片重置时，只要对此引脚电平提升至高电平并保持两个机器周期以上的时间，AT89S51便能完成系统重置的各项动作，使得内部特殊功能寄存器之内容均被设成已知状态，并且至地址0000H处开始读入程序代码而执行程序。

EA/Vpp："EA"为英文"External Access"的缩写，表示存取外部程序代码之意，低电平动作，也就是说当此引脚接低电平后，系统会取用外部的程序代码（存于外部EPROM中）来执行程序。因此在8031及8032中，EA引脚必须接低电平，因为其内部无程序存储器空间。如果是使用 8751 内部程序空间时，此引脚要接成高电平。此外，在将程序代码烧录至8751内部EPROM时，可以利用此引脚来输入21V的烧录高压（Vpp）。

ALE/PROG：ALE是英文"Address Latch Enable"的缩写，表示地址锁存器启用信号。STC89C52可以利用这支引脚来触发外部的8位锁存器（如74LS373），将端口0的地址总线（A0～A7）锁进锁存器中，因为STC89C52是以多工的方式送出地址及数据。平时在程序执行时ALE引脚的输出频率约是系统工作频率的1/6，因此可以用来驱动其他周边晶片的时基输入。此外在烧录8751程序代码时，此引脚会被当成程序规划的特殊功能来使用。

PSEN：此为"Program Store Enable"的缩写，其意为程序储存启用，当8051被设成为读取外部程序代码工作模式时（EA=0），会送出此信号以便取得程序代码，通常这支脚是接到EPROM的OE脚。STC89C52可以利用PSEN及RD引脚分别启用存在外部的RAM与EPROM，使得数据存储器与程序存储器可以合并在一起而共用64K的定址范围。

PORT0（P0.0～P0.7）：端口0是一个8位宽的开路汲极（Open Drain）双向输出入端口，共有8个位，P0.0表示位0，P0.1表示位1，依此类推。其他三个I/O端口（P1、P2、P3）则不具有此电路组态，而是内部有一提升电路，P0在当做I/O用时可以推动8个LS的TTL负载。如果当EA引脚为低电平时（即取用外部程序代码或数据存储器），P0就以多工方式提供地址总线（A0～A7）及数据总线（D0～D7）。设计者必须外加一锁存器将端口0送出的地址栓锁住成为A0～A7，再配合端口2所送出的A8～A15合成一完整的16位地址总线，而定址到64K的外部存储器空间。

PORT2（P2.0～P2.7）：端口2是具有内部提升电路的双向I/O端口，每一个引脚可以推动4个LS的TTL负载，若将端口2的输出设为高电平时，此端口便能当成输入端口来使用。P2除了当做一般I/O端口使用外，若是在STC89C52扩充外接程序存储器或数据存储器时，也提供地址总线的高字节A8～A15，这个时候P2便不能当做I/O来使用了。

PORT1（P1.0～P1.7）：端口1也是具有内部提升电路的双向I/O端口，其输出缓冲器可以推动4个LS TTL负载，同样地若将端口1的输出设为高电平，便是由此端口来输入数据。如果是使用8052或是8032的话，P1.0又当做定时器2的外部脉冲输入脚，而P1.1可以有T2EX功能，可以做外部中断输入的触发脚位。

PORT3（P3.0～P3.7）：端口3也具有内部提升电路的双向I/O端口，其输出缓冲器可以推动4个TTL负载，同时还多工具有其他的额外特殊功能，包括串行通信、外部中断控制、计时计数控制及外部数据存储器内容的读取或写入控制等功能。

其引脚分配如下：

P3.0：RXD，串行通信输入。

P3.1：TXD，串行通信输出。

P3.2：INT0，外部中断0输入。

P3.3：INT1，外部中断1输入。

P3.4：T0，计时计数器0输入。

P3.5：T1，计时计数器1输入。

P3.6：WR：外部数据存储器的写入信号。

P3.7：RD，外部数据存储器的读取信号。

RST：复位输入。当振荡器复位器件时，要保持RST脚两个机器周期的高电平时间。

ALE/PROG：当访问外部存储器时，地址锁存允许的输出电平用于锁存地址的地位字节。在FLASH编程期间，此引脚用于输入编程脉冲。在平时，ALE端以不变的频率周期输出正脉冲信号，此频率为振荡器频率的1/6。因此它可用作对外部输出的脉冲或用于定时目的。然而要注意的是：每当用作外部数据存储器时，将跳过一个ALE脉冲。如想禁止ALE的输出可在SFR8EH地址上置0。此时， ALE只有在执行MOVX，MOVC指令是ALE才起作用。另外，该引脚被略微拉高。如果微处理器在外部执行状态ALE禁止，置位无效。

/PSEN：外部程序存储器的选通信号。在由外部程序存储器取指期间，每个机器周期两次/PSEN有效。但在访问外部数据存储器时，这两次有效的/PSEN信号将不出现。

/EA/VPP：当/EA保持低电平时，则在此期间外部程序存储器（0000H-FFFFH），不管是否有内部程序存储器。注意加密方式1时，/EA将内部锁定为RESET；当/EA端保持高电平时，此间内部程序存储器。在FLASH编程期间，此引脚也用于施加12V编程电源（VPP）

单片机引脚图如下：

图2 单片机引脚图

2.3显示电路设计

现在市场上的液晶显示器的种类非常多，按照排列的形状可以分为点阵字符型、字段型以及点阵图形型。

字段型。它是用长条状组成字符显示。该显示器主要是用作数字的显示，也能用于显示西文字母或者某些字符，现在已经广泛的运用到数字仪表、电子表、计算器当中了。

点阵字符。它专门用来显示数字、字母、符号等。它是由若干5*10或5*7的点阵组成，每一个点阵显示一个字符。这类型的显示模块广泛的用在了各种类型的单片机应用系统当中。

点阵图形型。它是在平板上排列多行或者多列，形成矩阵的晶格点，点的大小可以根据显示的清晰度来设计。这种液晶显示器能够广泛的用在图形显示，比如彩电、笔记本以及游戏机等上面。

这里我们使用点阵字符型LCD显示器。要想使用点阵字符型LCD显示器，就必须要有相应的LCD控制器、驱动器来对LCD显示器进行、驱动扫描，同时还要有一定空间的RAM和ROM来存储单片机写入的命令和显示字符的点阵。但是因为LCD的面板比较的脆弱，制造商已经将LCD控制器、驱动器、ROM、RAM和LCD显示器用PCB连接到了一起，称为液晶显示模块。现在我们只需要购买到现成的液晶显示模块就行了。单片机控制LCD时，只需要向其发送对应的命令和数据就能够实现需要的显示内容，这种模块和单片机接口非常简单，使用起来也很灵活方便。

LCD1602液晶显示电路，D0~D7接单片机P0.0~P0.7接口，RS、RW、EN接单片机P2.0、P2.1、P2.2脚。LCD1602是一种显示字符的液晶，它不像12864可以显示汉字，从它的名字可以看出来，它可以显示两行字符，每行可显示16个字符。同时在它的内部也已经定义了160个不同的字符图形，通过对液晶的信号线进行相应的操作，便可以实现液晶显示不同的字符。LCD1602共有16个引脚，其中两个是电源和地，采用+5V供电，VO脚用来调节液晶的对比度，可以和一个10K的滑动变阻器的相连来实现对比度的调节。RS信号线可以用来选择读取内部的数据寄存器还是程序寄存器，高电平为数据寄存器，低电平为程序寄存器。RW信号线用来选择读还是写信号线，高电平时为读信号线，低电平时为写信号线。E为使能端，当给E一个下降沿脉冲，液晶模块就可执行程序，D0～D7为8位数据线，可用来传输要显示的数据。

其基本操作时序如下：

1、读状态：输入：RS=L，RW=H，E=H				输出：D0～D7=状态字

2、写指令：输入：RS=L，RW=L，D0～D7=指令码，E=高脉冲		输出：无

3、读数据：输入：RS=H，RW=H，E=H				输出：D0～D7=数据

4、写指令：输入：RS=H，RW=L，D0～D7=数据，E=高脉冲		输出：无

图 3 LCD显示电路

2.4 温度检测电路设计

DS18B20温度传感器是美国DALLAS半导体公司最新推出的一种改进型智能温度传感器，与传统的热敏电阻等测温元件相比，它能直接读出被测温度，并且可根据实际要求通过简单的编程实现9～12位的数字值读数方式。DS18B20的性能特点如下：独特的单线接口仅需要一个端口引脚进行通信；多个DS18B20可以并联在惟一的三线上，实现多点组网功能；无须外部器件；可通过数据线供电，电压范围为3.0～5.5v；零待机功耗；温度以9或12位二进制数字表示；用户可定义报警设置；报警搜索命令识别并标志超过程序限定温度（温度报警条件）的器件；负电压特性，电源极性接反时，温度计不会因发热而烧毁，但不能正常工作；

DS18B20采用3脚TO－92封装或8脚SO或µSOP封装，其其封装形式如图2-2所示。

DS18B20的封装形式

DS18B20的64位ROM的结构开始8位是产品类型的编号，接着是每个器件的惟一的序号，共有48位，最后8位是前面56位的CRC检验码，这也是多个DS18B20可以采用一线进行通信的原因。温度报警触发器TH和TL，可通过软件写入户报警上下限。

DS18B20温度传感器的内部存储器还包括一个高速暂存RAM和一个非易失性的可电擦除的EEPRAM。高速暂存RAM的结构为8字节的存储器，结构如图2-3所示。

DS18B20的高速暂存RAM的结构

头2个字节包含测得的温度信息，第3和第4字节TH和TL的拷贝是易失的，每次上电复位时被刷新。第5个字节，为配置寄存器，它的内容用于确定温度值的数字转换分辨率，DS18B20工作时寄存器中的分辨率转换为相应精度的温度数值，该字节各位的定义如表2-1所示。

配置寄存器

D7        D6       D5        D4        D3       D2        D1      D0

| TM | R1 | R0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

配置寄存器的低5位一直为1，TM是工作模式位，用于设置DS18B20在工作模式还是在测试模式，DS18B20出厂时该位被设置为0，用户要去改动，R1和R0决定温度转换的精度位数，来设置分辨率，“R1R0”为“00”是9位，“01”是10位，“10”是11位，“11”是12位。当DS18B20分辨率越高时，所需要的温度数据转换时间越长。因此，在实际应用中要将分辨率和转换时间权衡考虑。

高速暂存RAM的第6、7、8字节保留未用，表现为全逻辑1。第9字节读出前面所有8字节的CRC码，可用来检验数据，从而保证通信数据的正确性。

当DS18B20接收到温度转换命令后，开始启动转换。转换完成后的温度值就以16位带符号扩展的二进制补码形式存储在高速暂存存储器的第1、2字节。单片机可以通过单线接口读出该数据，读数据时低位在先，高位在后，数据格式以0.0625℃／LSB形式表示。

当符号位s＝0时，表示测得的温度值为正值，可以直接将二进制位转换为十进制；当符号位s＝1时，表示测得的温度值为负值，要先将补码变成原码，再计算十进制数值。输出的二进制数的高5位是符号位，最后4位是温度小数点位，中间7位是温度整数位。表2-2是一部分温度值对应的二进制温度数据。

表2-2  DS18B20输出的温度值

| 温度值 | 二进制输出 | 十六进制输出 |
| --- | --- | --- |
| +125℃ | 0000 0111 1101 0000 | 07D0h |
| +85℃ | 0000 0101 0101 0000 | 0550h |
| +25.0625℃ | 0000 0001 1001 0001 | 0191h |
| +10.125℃ | 0000 0000 1010 0010 | 00A2h |
| +0.5℃ | 0000 0000 0000 1000 | 0008h |
| 0℃ | 0000 0000 0000 0000 | 0000h |
| -0.5℃ | 1111 1111 1111 1000 | FFF8h |
| -10.125℃ | 1111 1111 0101 1110 | FF5Eh |
| -25.0625℃ | 1111 1110 0110 1111 | FF6Fh |
| -55℃ | 1111 1100 1001 0000 | FC90h |

DS18B20完成温度转换后，就把测得的温度值与RAM中的TH、TL字节内容作比较。若T＞TH或T＜TL，则将该器件内的报警标志位置位，并对主机发出的报警搜索命令作出响应。因此，可用多只DS18B20同时测量温度并进行报警搜索。在64位ROM的最高有效字节中存储有循环冗余检验码（CRC）。主机ROM的前56位来计算CRC值，并和存入DS18B20的CRC值作比较，以判断主机收到的ROM数据是否正确。

图7温度传感器

2.5按键电路设计

单片机键盘有独立键盘和矩阵式键盘两种：独立键盘每一个I/O 口上只接一个按键，按键的另一端接电源或接地（一般接地），这种接法程序比较简单且系统更加稳定；而矩阵式键盘式接法程序比较复杂，但是占用的I/O少。根据本设计的需要这里选用了独立式键盘接法。

本系统一共设置了三个按键，k1键为设置键，用来设置温度上下限。k2键为华氏温度显示与温度限度加键。K3键为温度限度减键。

图8 按键电路图

2.6 报警电路

报警电路是在测量温度大于上限或小于下限时提供报警功能的电路。该电路是一个蜂鸣器，具体的电路如图所示。

图 9 报警电路

2.7 软件设计

如图所示，程序开始后，进行初始化，初始化包括LCD1602液晶初始化，DS18B20初始化；然后在LCD1602液晶上显示固定信息，再给DS18B20温度传感器发送读取数据命令，则模块开始测温。然后进入主循环，显示当前温度，再进入按键设置子程序设置当前温度上限值，最后比较当前温度是否超过范围，若是则蜂鸣器报警，否则不报警。

开始

系统初始化

DS18B20初始温度

LCD液晶初始显示

主函数

按键是否按下

是          否

显示摄氏温度

显示华氏温度

显示温度

结束

图10 软件流程图

3 系统调试

3.1初始摄氏温度显示

3.2 初始华氏温度显示

3.3 摄氏温度上下限调整

3.4 华氏温度上下限调整

4  总结

经过将近一个月的设计、焊接、编程、调试，我们终于完成了数字温度计的设计，基本能够达到设计要求，而且还设计了一些其他功能，比可以开启或消除按键音功能，开机动画功能，查看报警上下限温度功能。

此次的设计使我从中学到了一些很重要的东西，那就是如何从理论到实践的转化，怎样将我们所学到的知识运用到实践中去。在大学课堂的学习只是给我们灌输专业知识，而我们应把所学的知识应用到我们现实的生活中去。这次的设计不仅使我们将课堂上学到的理论知识与实际应用结合了起来，而且使我们对电子电路、电子元器件、印制电路板等方面的知识有了更进一步的认识，同时在软件编程、焊板调试、相关调试仪器的使用等方面得到较全面的锻炼和提高，为今后能够独立进行某些单片机应用系统的开发设计工作打下一定的基础。此次单片机设计也为我们以后进行更复杂的单片机系统设计提供了宝贵的经验。

在本次设计的过程中，我们遇到不少的问题，刚开始焊好的板子下不进去程序，经过一再仔细的检查，才发现是在下载口处出了问题，由于焊盘口比较小，排针插不进去，最后使了很大力气才插进去，插进去后才发现坏了，结果在去排针的时候把焊盘给去下来了，最后只能在旁边将下载口引了出来。还有就是文章中提到的蜂鸣器驱动问题等等。经过此次的硬件制作与调试，锻炼了我们的动手实践能了。本次设计的另一个重点就是软件程序的设计，其中需要有很巧妙的程序算法，虽然以前写过几次程序，但我觉的写好一个程序并不是一件简单的事，有好多的东西，只有我们去试着做了，才能真正的掌握，只学习理论，有些东西是很难理解的，更谈不上掌握。

通过此次的综合设计，我们初步掌握了单片机系统设计的基本原理。充分认识到理论学习与实践相结合的重要性，对于书本上的很多知识，不但要学会，更重要的是会运用到实践中去。在以后的学习中，我们会更加注重实践方面的锻炼，多提高自己的动手实践能力。

致谢

在整个设计的过程中，首先要感谢徐国娟老师，正是有了她的帮助，我才能够选择这个课题，才会对数字温度计技术有了深入的了解，老师亲切的指导也让我在设计的过程中少走了许多弯路。老师那和蔼可亲，平易近人的态度让我感动。也感谢所有帮助过我的老师和同学。感谢这篇论文所涉及到的各位学者，本文引用了数位学者的研究文献，如果没有各位学者研究成果的帮助和启发，我将很难完成本篇论文的写作。由于我的学术水平有限，所写论文难免有不足之处，恳请各位老师和学友批评指正！

5 参考文献

[1] 李朝青.单片机原理及接口技术（简明修订版）.杭州：北京航空航天大学出版社，1998

[2] 李广弟.单片机基础［M］.北京：北京航空航天大学出版社，1994

[3] 阎石.数字电子技术基础（第三版）. 北京：高等教育出版社，1989

[4] 廖常初.现场总线概述［J］.电工技术，1999.

[5] 刘军.单片机原理与接口技术[M].华东理工大学出版社.2006.

[6] 谢自美.电子线路设计、实验、测试[M].武汉,华中理工大学出版社.2000.

[7] 张元良.单片机综合设计实用教程[M].北京,机械工业出版社.2013年8月.

附录A 仿真图

附录B 源程序

#include<reg52.h>

#include<intrins.h>

#include<math.h>

typedef unsigned char uchar;

typedef unsigned int  uint;

sbit DS = P2^2;//DS18B20接口

sbit BP = P2^3;//蜂鸣器

sbit key_s1 = P3^0;

sbit key_s2 = P3^1;

sbit key_s3 = P3^2;

sbit EN = P1^2;//LCD使能端

sbit RS = P1^0;//LCD数据命令选择端

sbit RW = P1^1;//LCD读写选择端

sbit IO_18B20 = P3^3;  //DS18B20通信引脚   、、32

uint FF;

uint DD,LL;

uint K=0;

uint M=0;

uint s=0;

float t;

uint gao=33,di=27;

uint j=0;

uchar low,High;

uint i,h;

float intT, decT;  //温度值的整数和小数部分

unsigned char str_wd[5];   //温度缓冲区

uchar TestStr2[] = {"           "};	//填充字符串

void delayus(uchar us)

{

while(us--);//us--要6.5us,进入一次函数11.95us;

} //微秒延时

/* 软件延时函数，延时时间(t*10)us */

void DelayX10us(unsigned char t)

{

do {

_nop_();

_nop_();

_nop_();

_nop_();

_nop_();

_nop_();

_nop_();

_nop_();

} while (--t);

}

bit Get18B20Ack()

{

bit ack;

EA = 0;

IO_18B20 = 0;

DelayX10us(50);

IO_18B20 = 1;

DelayX10us(6);

ack = IO_18B20;

while(!IO_18B20);

EA = 1;

return ack;

}

void  Write18B20(unsigned char dat)

{

unsigned char mask;

EA = 0;

for(mask=0x01; mask!= 0; mask<<=1)

{

IO_18B20 = 0;

_nop_();

_nop_();

if((mask&dat) == 0)

IO_18B20 = 0;

else

IO_18B20 = 1;

DelayX10us(6);

IO_18B20 = 1;

}

EA = 1;

}

unsigned char Read18B20()

{

unsigned char dat;

unsigned char mask;

EA = 0;

for(mask=0x01; mask!=0; mask<<=1)

{

IO_18B20 = 0;

_nop_();

_nop_();

IO_18B20 = 1;

_nop_();

_nop_();

if(!IO_18B20)

dat &= ~mask;

else

dat |= mask;

DelayX10us(6);

}

EA = 1;

return dat;

}

bit Start18B20()

{

bit ack;

ack = Get18B20Ack();

if(ack == 0)

{

Write18B20(0xCC);

Write18B20(0x44);

}

return ~ack;

}

bit Get18B20Temp(int *temp)

{

bit ack;

unsigned char LSB, MSB;

ack = Get18B20Ack();

if(ack == 0)

{

Write18B20(0xCC);

Write18B20(0xBE);

LSB = Read18B20();

MSB = Read18B20();

*temp = ((int)MSB<<8) + LSB;

}

return ~ack;

}

unsigned char IntToString(unsigned char *str, int dat)

{

signed char i = 0;

unsigned char len = 0;

unsigned char buf[6];

if (dat < 0)  //如果为负数，首先

{

dat = -dat;

*str++ = '-';

len++;

}

do {          //先转换为低位在前的十进制数组

buf[i++] = dat % 10;

dat /= 10;

} while (dat > 0);

len += i;     //i最后的值就是有效字符的个数

while (i-- > 0)   //将数组值转换为ASCII码反向拷贝到接收指针上

{

*str++ = buf[i] + '0';

}

*str = '\0';  //添加字符串结束符

return len;   //返回字符串长度

}

void LCD_READ_BUSY() //忙不忙

{

uchar busy;

P0 = 0XFF;

RS = 0;

RW = 1;

do

{

EN = 1;

busy = P0;

EN = 0;

}while(busy&0X80);

EN = 1;

}

void LCD_WRITE_CMD(uchar cmd)//写一个字节命令流程

{

LCD_READ_BUSY();//判断忙不忙

RS = 0;

RW = 0;

P0 = cmd;

EN = 1;

EN = 0;

}

void LCD_WRITE_DATE(uchar dat)//写一个字节数据

{

LCD_READ_BUSY();

RS = 1;

RW = 0;

P0 = dat;

EN = 1;

EN = 0;

}

void LCD_OneChar(uchar x, uchar y,uchar dat)//指定位置显示字符

{

if(y)

x |= 0x40;//位选或

x |= 0x80;

LCD_WRITE_CMD(x);

LCD_WRITE_DATE(dat);

}

void LCD_Str(uchar x, uchar y, uchar *str)//指定位置显示字符串

{

if(y)

x |= 0x40;

x |= 0x80;

LCD_WRITE_CMD(x);

while(*str != '\0')

{

LCD_WRITE_DATE(*str++);

}

}

void LCD_Init()	 //	初始化

{

LCD_WRITE_CMD(0x38); //	设置16*2显示，5*7点阵，8位数据接口

LCD_WRITE_CMD(0x0c); //开显示

LCD_WRITE_CMD(0x06); //读写一字节后地址指针加1

LCD_WRITE_CMD(0x01); //清除显示

}

bit ds_init()//单总线初始化程序

{

bit  i;

DS = 1;

_nop_();

DS = 0;

delayus(75);//拉低总线;保持480us以上，75*6.5+11.95=499.45ms

DS = 1;//释放总线

delayus(1);//1*6.5+11.95=18.45us等待发回信号(15-60us)

i = DS;

delayus(20);//读取存在信号的时间20*6.5+11.95=141.95us

DS = 1;	//释放总线

_nop_();

return(i);//i=0代表DS18B20已经准备好了

}

//正常摄氏度

void displayN(int c)//温度正常显示

{

uint i;

uchar M1,M2,M3,M4;

uchar TestStr[] = {"Tem:"};

uchar TestStr1[] = {"DB:WYX"};

i = abs(c);

M1 = i/1000;//千位

M2 = i%1000/100;//百位

M3 = i%1000%100/10;//十位

M4 = i%10;	//个位

LCD_Str(0, 0, &TestStr[0]);	//显示字符串

//	LCD_Str(0, 1, &TestStr1[0]);	//显示字符串

LCD_Str(4, 0, str_wd);	//摄氏度

LCD_OneChar(8, 0, 67);

LCD_OneChar(15, 0, 78+DD*10);  //显示蜂鸣器开关

LCD_OneChar(15, 1, 78+LL*10);  //显示指示灯开关

}

//转化为华氏度

void displayNF(int c)

{

uchar M1,M2,M3,M4;

uchar TestStr[] = {"Tem:"};

uchar TestStr1[] = {"DB:WYX"};

uint p,i;

i = abs(c);

p = intT*90/5+320;

M1 = p/1000;

M2 = p%1000/100;//百位

M3 = p%1000%100/10;//十位

M4 = p%10;	//个位

LCD_Str(0, 0, &TestStr[0]);	//显示字符串

//	LCD_Str(0, 1, &TestStr1[0]);	//显示字符串

LCD_OneChar(4, 0, M2+48); //显示温度

LCD_OneChar(5, 0, M3+48);

LCD_OneChar(7, 0, M4+48);

LCD_OneChar(8, 0, 67+FF);

LCD_OneChar(15, 0, 78+DD*10);  //显示蜂鸣器开关

LCD_OneChar(15, 1, 78+LL*10);  //显示指示灯开关

}

//摄氏度调节最高温度时

void displayM(int c)

{

uchar M1,M2,M3,M4;

int i,m;

uchar TestStr[] = {"Tem:"};

uchar TestStr1[] = {"High"};

if(c<0)

{m = 2;}

else if(c>=0)

{m = 0;}

i =gao*10;

M1 = i/1000;//千位

M2 = i%1000/100;//百位

M3 = i%1000%100/10;//十位

M4 = i%10;	//个位

LCD_Str(0, 0, &TestStr[0]);	//显示字符串

LCD_Str(0, 1, &TestStr1[0]);	//显示字符串

LCD_OneChar(6, 1, M2+48);

LCD_OneChar(7, 1, M3+48);

LCD_OneChar(8, 1, 46);

LCD_OneChar(9, 1, M4+48);

LCD_OneChar(10, 1, 67);

LCD_OneChar(15, 0, 78+DD*10); //显示蜂鸣器开关

LCD_OneChar(15, 1, 78+LL*10);  //显示指示灯开关

}

//摄氏度调最低温度时

void displayL(int c)

{

uchar M1,M2,M3,M4;

int i,m;

uchar TestStr[] = {"Tem:"};

uchar TestStr1[] = {"Low "};

if(c<0)

{m = 2;}

else if(c>=0)

{m = 0;}

i = di*10;

M1 = i/1000;//千位

M2 = i%1000/100;//百位

M3 = i%1000%100/10;//十位

M4 = i%10;	//个位

LCD_Str(0, 0, &TestStr[0]);	//显示字符串

LCD_Str(0, 1, &TestStr1[0]);	//显示字符串

LCD_OneChar(6, 1, M2+48);

LCD_OneChar(7, 1, M3+48);

LCD_OneChar(8, 1, 46);

LCD_OneChar(9, 1, M4+48);

LCD_OneChar(10, 1, 67);

LCD_OneChar(15, 0, 78+DD*10); //显示蜂鸣器开关

LCD_OneChar(15, 1, 78+LL*10);  //显示指示灯开关

}

//华氏度调高温度时

void displayMF(int c)

{

uchar M1,M2,M3,M4;

uchar TestStr[] = {"Tem:"};

uchar TestStr1[] = {"High"};

uint p,m,i;

if(c<0)

{m = 2;}

else

{m = 0;}

i = abs(c);

p = gao*10;

M1 = p/1000;

M2 = p%1000/100;//百位

M3 = p%1000%100/10;//十位

M4 = p%10;	//个位

LCD_Str(0, 0, &TestStr[0]);	//显示字符串

LCD_Str(0, 1, &TestStr1[0]);	//显示字符串

//	LCD_OneChar(6 , 0, 43+m);//显示正负

////	LCD_OneChar(7, 0, M1+48); //显示温度

LCD_OneChar(6, 1, M2+48);

LCD_OneChar(7, 1, M3+48);

LCD_OneChar(8, 1, 46);

LCD_OneChar(9, 1, M4+48);

LCD_OneChar(10, 1, 67+FF) ;

//	LCD_OneChar(12, 0, 39);

LCD_OneChar(15, 0, 78+DD*10); //显示蜂鸣器开关

LCD_OneChar(15, 1, 78+LL*10);  //显示指示灯开关

}

//华氏度调低温度时

void displayLF(int c)

{

uchar M1,M2,M3,M4;

uchar TestStr[] = {"Tem:"};

uchar TestStr1[] = {"Low "};

uint p,m,i;

if(c<0)

{m = 2;}

else

{m = 0;}

i = abs(c);

p = di*10;

M1 = p/1000;

M2 = p%1000/100;//百位

M3 = p%1000%100/10;//十位

M4 = p%10;	//个位

LCD_Str(0, 0, &TestStr[0]);	//显示字符串

LCD_Str(0, 1, &TestStr1[0]);	//显示字符串

//	LCD_OneChar(6 , 0, 43+m);//显示正负

////	LCD_OneChar(7, 0, M1+48); //显示温度

LCD_OneChar(6, 1, M2+48);

LCD_OneChar(7, 1, M3+48);

LCD_OneChar(8, 1, 46);

LCD_OneChar(9, 1, M4+48);

LCD_OneChar(10, 1, 67+FF) ;

LCD_OneChar(15, 0, 78+DD*10);//X或者N

LCD_OneChar(15, 1, 78+LL*10);  //显示指示灯开关

}

void displayLE()

{

uchar TestSt1[] = {"Error"};

uchar TestSt2[] = {"Low#High"};

LCD_Init();

LCD_Str(5, 0, &TestSt1[0]);

LCD_Str(4, 1, &TestSt2[0]);

LCD_OneChar(15, 0, 78+DD*10); //显示蜂鸣器开关

LCD_OneChar(15, 1, 78+LL*10);  //显示指示灯开关

}

void write_byte(uchar dat)//写一个字节

{

uchar i;

for(i=0;i<8;i++)//一次写一位，一个字节循环8次

{

DS = 0;

_nop_();//产生写时序（15US内满足要求）

DS = dat&0X01; //与

delayus(9);//延时大于60US 9*6.5+11.95=70.45us 同时满足写0写1

DS = 1;//释放总线

_nop_();

dat>>=1;//右移一位

}

}

uchar read_byte()//读一个字节

{

uchar i,j,dat;

for(i=0;i<8;i++)

{

DS = 0;

_nop_();//产生读时序

DS = 1;

_nop_();//释放总线

j = DS;

delayus(9);//读取数据大于60US 9*6.5+11.95=70.45us

DS = 1;

_nop_();

dat = (j<<7)|(dat>>1);

}

return(dat);

}

void beep(int m,gao,di)//按键与警报程序

{

if(m>=gao)

{

if(di<=gao)	  //判断最低报警温度是否低于最高报警温度

{

BP = DD;

P1 = 0XEE+LL*0X11;

}

else if(di>gao)

{

BP = 1;

P1 = 0X7E+LL*0X81;

}

}

else if(m<=di)

{

if(di<=gao)	  //判断最低报警温度是否低于最高报警温度

{

BP = DD;

P1=0X77+LL*0X88;

}

else if(di>gao)

{

BP = 1;

P1 = 0X7E+LL*0X81;

}

}

else

{

if(di<=gao)	 //判断最低报警温度是否低于最高报警温度

{

BP = 1;

P1=0XBB+LL*0X44;

}

else if(di>gao)

{

BP = 1;

P1 = 0X7E+LL*0X81;

}

}

}

void wendu() //温度显示函数

{

bit res;

int temp;  //读取到的当前温度值

unsigned char len;

Get18B20Temp(&temp);  //读取当前温度

res = Get18B20Temp(&temp);  //读取当前温度

if (res)                    //读取成功时，刷新当前温度显示

{

intT = temp >> 4;          //分离出温度值整数部分

decT = temp & 0xF;         //分离出温度值小数部分

len = IntToString(str_wd, intT); //整数部分转换为字符串

str_wd[len++] = '.';             //添加小数点

decT = (decT*10) / 16;        //二进制的小数部分转换为1位十进制位

str_wd[len++] = decT + '0';   //十进制小数位再转换为ASCII字符

str_wd[len] = '\0';              //添加字符串结束符

//                LcdShowStr(2, 0, str_wd);        //显示到液晶屏上

}

Start18B20();

}

void main()

{

ds_init();//初始化DS18B20

ds_init();//初始化函数

LCD_Init();//1602初始化

while(1)

{

wendu();

write_byte(0XCC);//发送跳跃ROM指令(0xcc)

write_byte(0X44);//发送温度转换指令（0X44）

write_byte(0XCC);//发送跳跃ROM指令(0xcc)

write_byte(0XBE);//读取DS18B20暂存器的值（0Xbe）

low = read_byte(); //温度低字节

High = read_byte();//温度高字节

i = High;

i <<=8;

i|=low;//与，把L写到低字节里

if(High >= 0x08)	//判断是否为负数

{

i = ~i + 1;//负数是以补码的形式存放的需要我们需要取反加1

s = 2;  //显示负数符号

}

else s = 0;

t=i*0.0625;

i = t*10;//10.125--101.25--101.75--10.2（四舍五入)

if(key_s1 == 0)	//第一位选程序

{

delayus(10);//防抖

if(key_s1 == 0)

{

j=j+1 ;

if(j>=3)

j=0;

}

while(!key_s1);

}

if(j==1) //调最高温度

{

h = gao;

if(key_s2 == 0)//按键2增加温度

{

delayus(20);//防抖

if(key_s2 == 0)

{

h=h+1 ;

}

while(!key_s2);

}

else if(key_s3 == 0)//按键3减小温度

{

delayus(20);

if(key_s3 == 0)

{

h=h-1;

}

while(!key_s3);

}

if(K==0)

{

displayM(h);

}

else if(K==1)

{

//	p = h*(5/9)+320;

displayMF(h);

}

gao = h;

}

else if(j==2)//调最低温度

{

h = di;

if(key_s2 == 0)//按键2增加温度

{

delayus(20);//防抖

if(key_s2 == 0)

{

h=h+1 ;

}

while(!key_s2);

}

else if(key_s3 == 0)//按键3减小温度

{

delayus(20);

if(key_s3 == 0)

{

h=h-1;

}

while(!key_s3);

}

if(K==0)

{

displayL(h);

}

else if(K==1)

{

//	p = h*(5/9)+320;

displayLF(h);

}

di = h;

}

else if(j==0) //显示温度

{

LCD_Str(0, 1, &TestStr2[0]);	//显示字符串

if(key_s2 == 0)//温度转化

{

delayus(20);//防抖

if(key_s2 == 0)

{

K=K+1 ;

if(K>1)

K=0;

}

while(!key_s2);

}

if(key_s3 == 0)//蜂鸣器与指示灯开关

{

delayus(20);//防抖

if(key_s3 == 0)

{

M=M+1 ;

if(M>3)

M=0;

}

while(!key_s3);

}

if(K==0)

{

FF=0;	   //摄氏度

}

else if(K==1)

{

FF=3;	   //华氏

}

/****************判断蜂鸣器与指示灯开关程序*******************/

if(M==0)	   //蜂鸣器关指示灯开

{

DD=1;

LL=0;	   //蜂鸣器关

}

else if(M==1)  //蜂鸣器开指示灯开

{

DD=0;

LL=0;

}

else if(M==2)  //蜂鸣器开指示灯关

{

DD=0;

LL=1;

}

else if(M==3)  //蜂鸣器关指示灯关

{

DD=1;

LL=1;

}

/*****************温度显示及判断程序执行*****************/

if(K==0)	   //选择显示摄氏度

{

if(di>gao)

displayLE();

else if(di<=gao)

displayN(i);

}

else if(K==1)  //选择显示华氏

{

if(di>gao)

displayLE();

else if(di<=gao)

displayNF(i);

}

beep(i,gao,di);//报警判断

}

}

}