#include<reg52.h>

#define uchar unsigned char

#define uint unsigned int

sbit COUNT_IN=P3^2;

//定义1602相关管脚

sbit rs=P2^7;

sbit en=P2^6;

uint count;

unsigned long Velocity,Mileage;

bit flag;

uchar code tab1[]={"Velocity:   km/h"};

uchar code tab2[]={"Mileage:  .   km"};

void delay(uint x)

{

uint i,j;

for(i=0;i<x;i++)

for(j=0;j<110;j++);

}

void init()

{

IT0=1;	//INT0负跳变触发

TMOD=0x01;//定时器工作于方式1

TH0=0x3c;	  //50ms

TL0=0xb0;

EA=1; //CPU开中断总允许

ET0=1;//开定时中断

EX0=1;//开外部INTO中断

TR0=1;//启动定时

}

/********液晶写入指令函数与写入数据函数，以后可调用**************/

void write_1602com(uchar com)//****液晶写入指令函数****

{

rs=0;//数据/指令选择置为指令

P0=com;//送入数据

delay(1);

en=1;//拉高使能端，为制造有效的下降沿做准备

delay(1);

en=0;//en由高变低，产生下降沿，液晶执行命令

}

void write_1602dat(uchar dat)//***液晶写入数据函数****

{

rs=1;//数据/指令选择置为数据

P0=dat;//送入数据

delay(1);

en=1; //en置高电平，为制造下降沿做准备

delay(1);

en=0; //en由高变低，产生下降沿，液晶执行命令

}

void lcd_init()//***液晶初始化函数****

{

uchar a;

write_1602com(0x38);//设置液晶工作模式，意思：16*2行显示，5*7点阵，8位数据

write_1602com(0x0c);//开显示不显示光标

write_1602com(0x06);//整屏不移动，光标自动右移

write_1602com(0x01);//清显示

write_1602com(0x80);//显示固定符号从第一行第1个位置之后开始显示

for(a=0;a<16;a++)

{

write_1602dat(tab1[a]);//向液晶屏写固定符号部分

}

write_1602com(0x80+0x40);//显示固定符号写入位置，从第2个位置后开始显示

for(a=0;a<16;a++)

{

write_1602dat(tab2[a]);//写显示固定符号

}

}

void display()

{

//			1km/h=100m/0.1h	  	 360s

//			10km/h=100m/0.01h 	 36s

//			100km/h=100m/0.001h  3.6s

write_1602com(0x80+9);

if(Velocity/100==0)

write_1602dat(' ');

else

write_1602dat(0x30+Velocity/100);

if((Velocity/100+Velocity%100/10)==0)

write_1602dat(' ');

else

write_1602dat(0x30+Velocity%100/10);

write_1602dat(0x30+Velocity%10);//数字+30得到该数字的LCD1602显示码

write_1602com(0x80+0x40+8);

write_1602dat(0x30+Mileage/1000000);//数字+30得到该数字的LCD1602显示码

write_1602dat(0x30+Mileage%1000000/100000);//数字+30得到该数字的LCD1602显示码

write_1602com(0x80+0x40+11);

write_1602dat(0x30+Mileage%100000/10000);//数字+30得到该数字的LCD1602显示码

write_1602dat(0x30+Mileage%10000/1000);//数字+30得到该数字的LCD1602显示码

write_1602dat(0x30+Mileage%1000/100);//数字+30得到该数字的LCD1602显示码

}

void main()

{

init();

lcd_init();

while(1)

{

display();

}

}

void EXINT0() interrupt 0

{

count++;

}

void time0() interrupt 1

{

uchar m;

TH0=0x3c;

TL0=0xb0;	 //50ms

m++;

if(m>=10)

{

m=0;

Mileage=Mileage+Velocity*500/36;		 //里程m=速度km/h*1000*5/3.6

Velocity=count/5;//将100ms内的脉冲数

count=0;

}

}